启东市百杏中学厨房设备采购项目市场询价公告

启东市百杏中学厨房设备采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作柜 | 1500*600*800/150 | 2 | 台 | 采用sus304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，下层板材料实厚δ=1.2mm，立柱为304不锈钢管Φ38=1.2mm，配调节脚。 |  |
| 2 | 四层花格货架 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，周边压边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 3 | 平板推车 | 900*600*800 | 10 | 台 | 推车面板选用SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，材料厚度1.2mm；推杆采用φ38mm×1.2mm优质SUS304不锈钢管，车轮选用4寸聚安脂轮4只，2只后为万向轮。 |  |
| 4 | 粘捕式灭蝇器 | 500*165*340 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、采用优质粘虫板，诱虫效果优秀，开封后能使用两周左右 3、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 4、整机铝合金结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 5、电压/功率：220V/15W*2 适用范围：80-100m² ▲所投产品具有《有毒有害物质限量认证证书》，并灭蝇灯主板依据GB/T2423.16-2022,长霉等级为0级，由第三方微生物检测机构或医药检验认证机构出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星盆连感应龙头 | 1500*500*800/150 | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢板材，台面实厚=1.2mm，水槽体实厚=1.2mm，水槽深280mm；立柱为304不锈钢管，直径38mm*实厚=1.2mm,横支撑直径25mm*实厚=1.2mm，不锈钢调节脚。（配感应龙头、不锈钢落水器及给水金属软管、排水管） |  |
| 2 | 不锈钢四门更衣柜 | 900*500*1800 | 10 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.0mm，侧板、顶板材料厚δ=1.0mm，单层承重可达43KG，每门一个304不锈钢Φ25挂衣杆，方便悬挂，实心锁栓。 |  |
| 3 | 不锈钢长凳 | 1660*450*480 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 4 | 离墙不锈钢挂衣钩 | 600*25*20 | 4 | 台 | 采用304不锈钢材料制作，离墙面距离30cm。 |  |
| 主副仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1800 | 10 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，周边压边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 2 | 不锈钢 米面存放架 | 1200*600*250 | 10 | 台 | 采用38*25*1.0mm厚SUS304不锈钢管制作，连接处满焊. |  |
| 3 | 不锈钢老鼠挡板 | 950*600*250 | 2 | 台 | 304不锈钢板，壁厚δ=1.2mm，双层，整体厚25mm。 |  |
| 4 | 温湿度计表显示器 | 600*400*32 | 2 | 台 | 内直探头，温湿度校正功能，工业级传感器，外接探头，温湿度上下限设置，温湿度报警设置，净重3.14KG。 |  |
| 5 | 除湿机 | 70L | 2 | 台 | 除湿量 70L/D,220v/2kw,具备断电记忆及自动化霜功能，智能芯片控制恒温控湿，压缩机，内螺纹全铜管，金属涡轮风机，双转子压缩机，快速排湿，全封闭电机，智能触摸屏智能控湿，进口湿度传感器，预约自动开关机除湿，低噪音高效环保节能。 |  |
| 荤素加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 1500*183*226 | 1 | 台 | 使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw |  |
| 2 | 粘捕式灭蝇器 | 500*165*340 | 2 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、采用优质粘虫板，诱虫效果优秀，开封后能使用两周 左右 3、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 4、整机铝合金结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 5、电压/功率：220V/15W*2 适用范围：80-100m² 所投产品具有《有毒有害物质限量认证证书》，并灭蝇灯主板依据GB/T2423.16-2022,长霉等级为0级，由第三方微生物检测机构或医药检验认证机构出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 3 | 挂墙洗地龙头（全不锈钢外壳） | 10.7米 | 1 | 台 | 外壳SUS304材质，封闭式钢质弹簧盒内层不锈钢丝编织网：强拉升度、任意角度弯曲橡胶管抗腐蚀、耐老化,可承受300PSI压力，可承受120摄氏度热水.带加压设备，清洗管≥10m。出水水压≥10公斤。 符合国家绿色节能产品 |  |
| 4 | 工作台连壹下层板(带背) | 1600*750*800/150 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 5 | 工作台连壹下层板(带背) | 1200*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 6 | 工作台连壹下层板(带背) | 1500*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 7 | 单星水池 | 900*750*800/150 | 5 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，水深350mm，水槽厚δ=1.5mm，主柱为304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，台式混水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 8 | 农残降解机 | 1200*750*800/150 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢材料制作，采用先进的UV/O技术，使蔬菜瓜果肉类在清洗中产生大量的OH自由基，有效杀灭有害细菌，对蔬菜瓜果进行活性氧化分解，降解去除果蔬农药残留，可杀灭病毒细菌及溶于水的有害物质，去砂去泥，分离菜虫，分离杂物效果明显，安全卫生有保障，是菜类食品清洗消毒设备的首选。 ▲所投产品依据GB/T 26572-2011/XG1-2024《电子电气产品中限用物质的限量要求》由第三方检验机构出具的ROHS合格证书与相应检验报告（报告带有CMA和CNAS） |  |
| 8 | 商用电热开水器 | 560*420*1200/ 12kw | 1 | 台 | 此款开水器是全自动电热开水器，SUS304不锈钢，选用优质电器元件，电磁阀进水，缺水自动断电保护，定时开关机，步进式。 ▲所投产品具有《食品接触产品安全认证证书》并依据GB4806.11-2016、GB4806.7-2023、GB4806.9-2023《食品安全国家标准》，由第三方检验机构出具的标志认证试验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 9 | 工作台连壹下层板(带背) | 1600*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 10 | 工作台连壹下层板(带背) | 1800*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 11 | 壁挂式刀具消毒柜 | 400*140*620 | 2 | 台 | 柜体采用8个镍SUS304不锈钢制作，无缝式智能面板控制，清洁方便。专用工具放置设计和多层次紫外线杀菌，全方位无死角，环保节能安全。电压/功率：220V/0.5kW；产品达到食品级安全卫生标准。 ▲所投产品具有《食品接触产品安全认证证书》并依据GB17988-2008、GB28235-2020《食品消毒柜安全和卫生要求》，对大肠杆菌杀灭数值各点≥3.00，消毒效果为一星级，由第三方微生物检测机构或医药检验认证机构出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 12 | 四门风冷冷冻冷藏柜 | 1200*760*1960 | 1 | 台 | 柜体：内外为全不锈钢材料，防锈抗腐,微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡，内置铜管，温度范围：10℃～-20℃，电压：220V-50HZ。产品符合国家一级能效。 ▲所投产品具有《有害物质限制使用ROHS产品认证证书》，并依据GB/T26572-2011,GB/T39560.2-2024,GB/T39560.301-2020,GB/T39560.4-2021，GB/T39560,5-2021 GB/T39560.6-2020，GB/T39560.701-2020，GB/T39560.702-2021，由第三方检测机构出具的认证试验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 13 | 多功能切菜机 | 1230*610*1410 | 1 | 台 | 电机外壳SUS304材质，材料厚度1.5mm，根茎类块状物切成丁、丝片状，叶菜类长条状之物切成丁、片、丝状，特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形，并且为一次成型，切丝、切片精度：2mm，机器重量约：135KG ;切割尺寸：2-60mm；皮带宽：120mm；产量：300-1000KG/HR；电源：220V 单相 ;马力：3/4HP，设备带轮，移动方便，整机防水，可以用水直接清洗，刀盘拆卸、清洗方便。 ▲所投产品具有《食品接触产品安全认证证书》并依据GB4806.9-2023《食品安全国家标准》由第三方检验机构出具的标志认证试验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 14 | 四层平板货架 | 1200*500*1800 | 3 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，周边压边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 15 | 智能壁挂式超声除臭机 | 400*180*580 | 1 | 台 | 1.壁挂式安装，安装方便，占地小；尺寸：400*180*580mm ;增加管道输送功能； 2.设备配有PLC及人机界面，自动运行，无人值守，缺药报警，缺水保护，自动加药，自动 感应； 3.设备具有全自动配药功能，加药系统可在人机界面自由设置加药比例范围为1/10至1/1000； 4.设备具备多段式工作时间控制功能，操作简单方便，可设置六种以上的运行配置参数； 5.模块化机芯设计，可独立更换芯片。雾化工作时无机械驱动，无大功率电机，不是纯粹的。 |  |
| 16 | 双星水槽 | 1400*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，水深350mm，水槽厚δ=1.5mm，主柱为304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，台式混水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 切配间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗地龙头（全不锈钢外壳） | 10.7米 | 1 | 台 | 外壳SUS304材质，封闭式钢质弹簧盒内层不锈钢丝编织网：强拉升度、任意角度弯曲橡胶管抗腐蚀、耐老化,可承受300PSI压力，可承受120摄氏度热水.带加压设备，清洗管≥10m。出水水压≥10公斤。 符合国家绿色节能产品 |  |
| 2 | 单星水池 | 900*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，水深350mm，水槽厚δ=1.5mm，主柱为304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，台式混水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 3 | 工作台连壹下层板(带背) | 1290*750*800/150 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 4 | 工作台连壹下层板(带背) | 1200*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 5 | 工作台连壹下层板(带背) | 1500*750*800/150 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 6 | 切肉绞肉机 | 550*420*835 | 2 | 台 | 电压/功率：380v/1.1kw，小时产量：绞肉300KG/H，切片500KG/H；厚度：3.5mm，净重：69kg，达到食品级卫生标准,产品符合食品机械安全卫生要求。 ▲所投产品具有《食品接触产品安全认证证书》并依据GB4806.1-2016、GB4806.7-2023、GB4806.9-2023《食品安全国家标准》由第三方检验机构出具的标志认证试验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 7 | 商用热水器 | ≥300L | 1 | 台 | 储水容量：300L，储水功率：6KW，加热棒数量 2个，电流137安培，进水口径 DN32 ，安全阀口径DN20，外型尺寸：Φ641*1510，最大深度：794mm，净重：120KG，最大工作压力1.0Mpa，相对温升下的热水产率：25℃ 980L/H，35℃700L/H，55℃445L/H。 |  |
| 8 | 壁挂式刀具消毒柜 | 400*140*620 | 1 | 台 | 柜体采用8个镍SUS304不锈钢制作，无缝式智能面板控制，清洁方便。专用工具放置设计和多层次紫外线杀菌，全方位无死角，环保节能安全。电压/功率：220V/0.5kW；产品达到食品级安全卫生标准。 所投产品具有《食品接触产品安全认证证书》并依据GB17988-2008、GB28235-2020《食品消毒柜安全和卫生要求》，对大肠杆菌杀灭数值各点≥3.00，消毒效果为一星级，由第三方微生物检测机构或医药检验认证机构出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
|  | 主厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇器 | 500*165*340 | 2 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、采用优质粘虫板，诱虫效果优秀，开封后能使用两周 左右 3、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 4、整机铝合金结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 5、电压/功率：220V/15W*2 适用范围：80-100m² 所投产品具有《有毒有害物质限量认证证书》，并灭蝇灯主板依据GB/T2423.16-2022,长霉等级为0级，由第三方微生物检测机构或医药检验认证机构出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，周边压边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。产品所用不锈钢板材具有符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的盐雾试验报告，产品具有符合GB4806.9-2023标准食品接触产品安全认证证书 |  |
| 3 | 四门风冷冷冻冷藏柜 | 1200*760*1960 | 1 | 台 | 柜体：内外为全不锈钢材料，防锈抗腐,微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡，内置铜管，温度范围：10℃～-20℃，电压：220V-50HZ。产品符合国家一级能效。 所投产品具有《有害物质限制使用ROHS产品认证证书》，并依据GB/T26572-2011,GB/T39560.2-2024,GB/T39560.301-2020,GB/T39560.4-2021，GB/T39560,5-2021 GB/T39560.6-2020，GB/T39560.701-2020，GB/T39560.702-2021，由第三方检测机构出具的认证试验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 4 | 灭火系统 | 三瓶 | 1 | 台 | 药剂管路启动管路、管件均采用不锈钢材料制造，容器阀、水流阀、减压阀、喷嘴全部采用不锈钢、铜合金制造，燃气阀采用铜合金、铝合金制造，装置设计有自动探测部件，可24小时监控，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警，自动灭火装置主控箱、多功能机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置，启动方式：1、装置具有自动、手动和机械应急启动功能。2、手动启动和机械应急启动有防止误动作的保险装置。3、机械应急操作机构操作力符合下列要求：a）手动操作力不大于150 N；b）指拉操作力不大于50 N；c）所有手动操作位移均不大于300 mm。灭火性能：进行食用油火灭火试验，装置喷射3----8秒火焰完全扑灭， 20 min 内不出现复燃现象。产品符合消防应急部门消防产品认证。 ▲所投三瓶灭火系统具有《消防产品认证证书》《动火离人装置一体式自动全报警及燃气切换消防产品认证书》并依据XF498-2012、CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规划》，灭火剂的充装量≥48L，喷嘴数量≥36只，保质期≥5年，由第三方应急管理部门出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 5 | 双通拉门工作台 | 1800*800*800 | 4 | 台 | 采用sus304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，下层板材料实厚δ=1.2mm，立柱为304不锈钢管Φ38=1.2mm，配调节脚。 |  |
| 6 | 不锈钢双层吊架 | 3600*350*600 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.2mm，下层板厚δ=1.2mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢方管厚δ=1.2mm。 |  |
| 7 | 不锈钢地架 | 1200*500*250 | 6 | 台 | 采用38*25*1.0mm厚SUS304不锈钢管制作，连接处满焊. |  |
| 8 | 静音节能燃气双头大炒炉-800 | 2000*1150*800/450 | 7 | 台 | 台面选用SUS304厚δ=1.5mm，余板δ=1.2mm，一体式拉伸直炮台，便于清洁，一键式合动，自动电子脉冲点系统及离子感应熄火保护装置，纯铜炉头，稀土金属聚能网，静音节能。比传统炉灶节能30%，声音低于70db,风机80瓦，具有有效的CCC认证证书、符合GB 35848-2024 《商用燃气燃烧器具》标准的检测报告。 ▲ 1.燃气大锅灶具有食品接触产品安全认证证书、中国环保产品认证证书、中国节能产品认证证书。 2.燃气大锅灶具有符合GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，能效等级为1级的检测报告。 |  |
| 9 | 静音节能燃气单头大炒炉-800 | 1200*1150*800/450 | 1 | 台 | 台面选用SUS304厚δ=1.5mm，余板δ=1.2mm，一体式拉伸直炮台，便于清洁，一键式合动，自动电子脉冲点系统及离子感应熄火保护装置，纯铜炉头，稀土金属聚能网，静音节能。比传统炉灶节能30%，声音低于70db,风机80瓦，具有有效的CCC认证证书、符合GB 35848-2024 《商用燃气燃烧器具》标准的检测报告。 1.燃气大锅灶具有食品接触产品安全认证证书、中国环保产品认证证书、中国节能产品认证证书。 2.燃气大锅灶具有符合GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，能效等级为1级的检测报告。 |  |
| 10 | 静音节能燃气单炒单温灶 | 1200*1150*810/450 | 2 | 台 | 台面选用SUS304厚δ=1.5mm，余板δ=1.2mm，一体式拉伸直炮台，便于清洁，一键式合动，自动电子脉冲点系统及离子感应熄火保护装置，纯铜炉头，稀土金属聚能网，静音节能。比传统炉灶节能30%，声音低于70db,风机80瓦，具有有效的CCC认证证书、符合GB 35848-2024 《商用燃气燃烧器具》标准的检测报告。 1.燃气大锅灶具有食品接触产品安全认证证书、中国环保产品认证证书、中国节能产品认证证书。 2.燃气大锅灶具有符合GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，能效等级为1级的检测报告。 |  |
| 11 | 炉台柜 | 400*1150*800/450 | 3 | 台 | 整体采用8个镍SUS304不锈钢拉丝板，台面料厚1.2mm，整体下挖20mm,立柱方管为38mm×38mm×1.0mm，并与层板点焊牢固，配不锈钢调节脚。 |  |
| 12 | 机械静电复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 （核心产品） | 10600*1500*1100 | 10.6 | 米 | 1.烟罩、动态拦截、静电净化、风机抽排、一体化，多重油烟分离技术，高效便捷，节省空间; 2.304不锈钢材质制作箱体，美观耐用; 3.静电电场采用铝合金材质制作，电离段用锯齿放电，不易断裂，保证长久耐用; 4.控制模块采用一体式按键或触摸屏，可手势启停； 5.烟罩进口配导风板吸力更强劲，内部配冷凝历油板； 6.配备动态拦截风机，快速旋转，油烟分离更高效; 7.设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护; 8.油烟净化率符合地方环保部门要求及验收; 9.油烟净化设备控制系统具备：油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、烟雾感应风量自适应调节(可变频)等功能。 ▲产品满足GB/T2651-2023焊缝横向拉伸测试，GB/T2652-2022焊缝纵向拉伸测试，GB/T2653-2008焊缝横向弯曲测试，GB/T2650-2022焊缝冲击测试，依据GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。提供具有CMA和CNAS标志的检验报告。 ▲所投产品依据GB/T 26572-2011/XG1-2024《电子电气产品中限用物质的限量要求》由第三方检验机构出具的ROHS合格证书与相应检验报告。 |  |
| 13 | 不锈钢烟罩封板 | 10600*1800*2 | 10.6 | 米 | 304不锈钢板，厚δ=1.2mm，整体冲压成型。 |  |
| 14 | 双星水槽 | 1400*750*800/150 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，水深350mm，水槽厚δ=1.5mm，主柱为304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，台式混水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 15 | 不锈钢洗米机(水压式) | 650*550*950 | 1 | 台 | 尺寸：650*550*950，洗涤能力：100KG/H,采用自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果。 |  |
| 16 | 挂墙洗地龙头（全不锈钢外壳） | 10.7米 | 1 | 台 | 外壳SUS304材质，封闭式钢质弹簧盒内层不锈钢丝编织网：强拉升度、任意角度弯曲橡胶管抗腐蚀、耐老化,可承受300PSI压力，可承受120摄氏度热水.带加压设备，清洗管≥10m。出水水压≥10公斤。 符合国家绿色节能产品 |  |
| 17 | 燃气蒸箱（蒸饭柜） | 24盘 | 4 | 台 | 本产品燃烧系统采用先进的蒸汽机技术，燃烧器是侧烧功能，解决了冷凝水腐蚀燃烧器的问题，设备带有燃气熄火保护，火焰检测指示，防干烧、防水垢功能，大大提升了传统整柜的安全使用、寿命等性能，热效率达到95%以上，超过行业标准一级能效标准，外层采用SUS304材质，板厚δ=1.2mm，，内胆板厚δ=3.0mm。 ▲所投产品具有《中国节能产品认证证书》、《中国环保认证证书》，并依据GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》、CJ/T 451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件》,由第三方检验机构出具的节能/环保认证试验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 17 | 湿式集烟罩餐饮业净化设备一体机 | 6300*1200*900 | 6.3 | 米 | 烟罩整体采用不锈钢304厚度=1.2mm，1、原理湿式油烟净化一体机应用最新设计原理-湿法液沫洗涤；本机根据传质双膜理论，对油烟气体进行洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤等工艺处理，净化烹调过程中产生油雾、气味等有害物质和细微颗粒物。 2、特点及执行标准 特点： 高效：净化效率达到98%以上。 安全：设备及风管不积油，符合国家电子电器产品要求。 环保：化学液沫洗涤，反应充分，净化效果长年稳定不变，符合电工电子产品环境要求。 节能：一体化设计，节省空间不占地，可独立运行，机内自动清洗，运行成本低。 ▲所投产品依据GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》由第三方检验机构出具的ROHS认证试验报告（报告带有CMA和CNAS） |  |
| 18 | 双通保温传菜柜 | 900*650*1900 | 台 | 厂制品 | 全不锈钢304材质δ=1.0mm，超大容量，四周带橡胶条防撞减震，凹陷式拉手，美观大方。电压/功率：220V/2.2KW。产品符合食品机械安全卫生要求。 |  |
| 19 | 不锈钢烟罩封板 | 6300*1800*2 | 6.3 | 米 | 304不锈钢板，厚δ=1.2mm，整体冲压成型。 |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星盆连感应龙头 | 1200*550*800/150 | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢板材，台面实厚=1.2mm，水槽体实厚=1.2mm，水槽深280mm；立柱为304不锈钢管，直径38mm*实厚=1.2mm,横支撑直径25mm*实厚=1.2mm，不锈钢调节脚。（配感应龙头、不锈钢落水器及给水金属软管、排水管） |  |
| 2 | 定时杀菌灯 | 40W | 1 | 台 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，电压/功率：220v/0.03kw，符合卫生消毒技术规范要求。 |  |
| 3 | 离墙不锈钢挂衣钩 | 600*25*20 | 1 | 只 | 采用304不锈钢材料制作，离墙面距离30cm。 |  |
| 4 | 烘手机 | 250*165*470 | 1 | 台 | 材质: ABS树脂，风速：105m/s，防水等级：IPX4，电压/功率：220V/1.4KW |  |
| 5 | 自动消毒喷雾机 | 130*120*195 | 1 | 台 | 红外智能感应，免接触、伸手到感应区，便会自动喷出泡沫或消毒液、液晶显示。 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通拉门工作台（带背） | 1800*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板，台面厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，且铸钉处理，下层板采用不锈钢板厚δ=1.2mm厚，强筋加固，且铸钉处理，周边折边方便清洁防止滑伤，重力腿采用Φ38，配调节脚厚=1.2mm。 |  |
| 2 | 单星盆台柜 | 700*750*800/150 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，水槽体厚δ=1.5mm，水槽深250mm，主柱为304不锈钢Φ38，管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感应龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 3 | 风冷留样冰箱（带锁） | 380L | 1 | 台 | 工作形式：风冷，温度范围：0℃～-5℃，电压：220V-50HZ，功率：211W |  |
| 4 | 双层推车 | 800*400*900 | 8 | 辆 | 采用1.2mmSUS304不锈钢板； 万向轮； |  |
| 5 | 定时杀菌灯 | 40W | 6 | 台 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，电压/功率：220v/0.03kw，符合卫生消毒技术规范要求。 |  |
| 6 | 食物保温台 （10台左下水，10台右下水） | 1800*600*800 | 20 | 台 | 柜体采用304#1.0mm不锈钢板，自动进水，缺水保护，电脑板温控，上层板采用304#1.0mm，配不锈钢调节子弹脚，电压/功率：220v/3kw，符合国家食品安全卫生要求。产品具有食品接触产品安全认证证书 ▲所投产品具有《电磁兼容认证证书》，并依据GB 17625.1-2022:电磁兼容限值，GB/T 17626.2-2018:电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验，由第三方检验机构出具的检测报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 7 | 活动工作台连壹下层板 | 1600*500*800 | 12 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 8 | 碗碟柜 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 层板采用1.2mmSUS304不锈钢板；隔板采用1.2mmSUS304不锈钢板；侧板采用1.2mmSUS304不锈钢板；调节脚。 |  |
| 9 | 粘捕式灭蝇器 | 500*165*340 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、采用优质粘虫板，诱虫效果优秀，开封后能使用两周 左右 3、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 4、整机铝合金结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 5、电压/功率：220V/15W*2 适用范围：80-100m² 所投产品具有《有毒有害物质限量认证证书》，并灭蝇灯主板依据GB/T2423.16-2022,长霉等级为0级，由第三方微生物检测机构或医药检验认证机构出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇器 | 500*165*340 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、采用优质粘虫板，诱虫效果优秀，开封后能使用两周 左右 3、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 4、整机铝合金结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 5、电压/功率：220V/15W*2 适用范围：80-100m² 所投产品具有《有毒有害物质限量认证证书》，并灭蝇灯主板依据GB/T2423.16-2022,长霉等级为0级，由第三方微生物检测机构或医药检验认证机构出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 2 | 风幕机 | 1500*183*226 | 1 | 台 | 使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw |  |
| 3 | （食具）消毒柜 | 1580*900*1900 | 6 | 台 | 选用304不锈钢拉丝板，外壳材料厚δ=1.0mm，内胆材料厚δ=1.0mm，门板材料厚δ=1.0mmmm，双层中空玻璃，耐热硅胶门封，高镍含量发热管，采用推车式结构设计，热风循环，容积：760L，电压/功率：380V/7.2KW，温度范围：30-150℃，采用不锈钢加热管，性能稳定，安全可靠，电子式控温器，时控、温控精准，消毒柜内部电线采用耐高温电线，防止使用高温环境下绝缘下降。达到消毒国家卫生规范要求。 ▲所投产品具有《食品接触产品安全认证证书》、《电气安全产品认证证书》并依据GB/T 4706.1-2005、GB17988-2008、GB4343.1-2018、GB/T 4343.2-2020、GB17625.1-2022、GB/T 17625.2-2007由第三方检验机构出具的标志认证试验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇器 | 500*165*340 | 1 | 台 | 1、双面粘捕，效率更高 2、采用优质粘虫板，诱虫效果优秀，开封后能使用两周 左右 3、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 4、整机铝合金结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 5、电压/功率：220V/15W*2 适用范围：80-100m² 所投产品具有《有毒有害物质限量认证证书》，并灭蝇灯主板依据GB/T2423.16-2022,长霉等级为0级，由第三方微生物检测机构或医药检验认证机构出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 2 | 商用洗碗机（超声波洗碗机） | 1500*800*900 | 2 | 台 | 选用 SUS304 不锈钢1.2mm材料制作，采用先进的 UV/O 技术，进行活性氧化分解，去除异味消毒杀菌作用，有效降解分离去除餐具上的杂物油脂，对餐具进行预处理，使餐具在洗碗机清洗时，更易洁净更卫生，安全性高:采用触摸智能控制，自动感应水位自动补水，一键启动，操作简单，维护方便，省水 60％以上，节约降低使用成本，电压:380V 功率:6KW。 ▲所投产品具有《商用洗碗机洗净性能认证证书》，并依据GB14934-2016《食品安全国家标准》洗涤后的餐具样品、大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氧、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)符合食饮具消毒卫生标准，由第三方微生物检测机构或医药检验认证机构出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 3 | 单星水池 | 1100*750*800/150 | 6 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，水深350mm，水槽厚δ=1.5mm，主柱为304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，台式混水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 4 | 单眼收残台 | 1200*750*800/150 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 5 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.5mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 |  |
| 6 | 挂墙洗地龙头（全不锈钢外壳） | 10.7米 | 2 | 台 | 外壳SUS304材质，封闭式钢质弹簧盒内层不锈钢丝编织网：强拉升度、任意角度弯曲橡胶管抗腐蚀、耐老化,可承受300PSI压力，可承受120摄氏度热水.带加压设备，清洗管≥10m。出水水压≥10公斤。 |  |
| 7 | 商用热水器 | ≥300L | 1 | 台 | 储水容量：300L，储水功率：6KW，加热棒数量 2个，电流137安培，进水口径 DN32 ，安全阀口径DN20，外型尺寸：Φ641*1510，最大深度：794mm，净重：120KG，最大工作压力1.0Mpa，相对温升下的热水产率：25℃ 980L/H，35℃700L/H，55℃445L/H。 |  |
| 8 | 油水分离器 一体化设备 | 2500*1500*1700 | 1 | 套 | 1.设备底座为槽钢，箱体管道均为不锈钢304材质，2mm厚度，盖板厚1.5mm，功率6.9KW，杨程15M，处理量30m³/h。 2.带气浮、全自动链条传动刮油系统、热熔。 3.控制柜采用PLC智能控制系统。设备标准配置为知名品牌利欧水泵（双泵一备一用）、正泰电气控制箱。 4.采用真空螺旋提渣机 5.设有远程故障控制端口 6.两级提渣、两级油水分离,隔油率95%以上，出水含油量小于60mg/L，出水悬浮物浓度小于30mg/L，并提供MA,CNAS检测报告。 7.高密度传感液位浮球，根据水量大小自动调节提升泵启动顺序。 8.整体封闭箱体，占用空间小，防止臭气外溢。 ▲所投产品具有《中国环境保护认证证书》，并依据GB 50015-19《建筑给水排水设计标准》，油脂去除率≥95%、出水含油量≤55mg/L、出水悬浮物浓度≤30mg/L，由第三方检测机构出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主厨房不锈钢排烟管 | 600*800 | 150 | 平方 | 采用sus304不锈钢板材，板材厚度=1.2mm，高强度密封连接 室内满焊，室外采用法兰连接 ▲所投产品具有《产品阻燃等级认证证书》，并依据GB/T5464-2010、GB/T14402-2007板材燃烧性能，由第三方检测机构出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS）。 |  |
| 2 | 蒸煮区不锈钢排烟管 | 400*400 | 80 | 平方 | 采用sus304不锈钢板材，板材厚度=1.2mm，高强度密封连接 室内满焊，室外采用法兰连接 |  |
| 3 | 低噪声柜式离心通风机 | 15KW | 1 | 台 | 规格：25寸风量：39500m³/h；全压：980 Pa；功率：15kw； 1.整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观。 2.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。 3.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM，能有效降低15%噪声并起到阻燃作用，结合整机精密结构胶密封工艺，构建其高效的隔音屏障与严密的密封体系，进一步强化降噪效果同时起到防水密封的效果。 4..采用进口耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。 5.产品可配备自动定时变频功能，可调节风量风压，多重保护，缺项，过载，绝缘损坏等运行故障. 6.角钢：采用镀锌角钢制作，结构更牢固，风机设有检修门，方便日后维护； 底部自带槽钢支架，便于安装。 ▲所投产品具有《中国节能产品认证证书》和《低噪声产品认证证书》并依据GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》带座外球面球轴承在高温Bb（80±2℃）≥72h试验后无变化，由第三方检验机构出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS） |  |
| 4 | 不锈钢送新风管 | 400*400 | 58 | 平方 | 采用sus304不锈钢板材，板材厚度=1.2mm，高强度密封连接 室内满焊，室外采用法兰连接 |  |
| 5 | 送新风机 | 3KW | 1 | 台 | 规格：15寸风量：13000m³/h；全压：570 Pa；功率：3kw； 1.整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观。 2.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。 3.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM，能有效降低15%噪声并起到阻燃作用，结合整机精密结构胶密封工艺，构建其高效的隔音屏障与严密的密封体系，进一步强化降噪效果同时起到防水密封的效果。 4..采用进口耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。 5.产品可配备自动定时变频功能，可调节风量风压，多重保护，缺项，过载，绝缘损坏等运行故障. 6.角钢：采用镀锌角钢制作，结构更牢固，风机设有检修门，方便日后维护； 底部自带槽钢支架，便于安装。 |  |
| 6 | 防火阀 | 600*800 | 2 | 台 | 温度超过150℃时，阀门关闭，联动送（补）风机关闭 |  |
| 7 | 防火阀 | 400*400 | 3 | 台 | 温度超过150℃时，阀门关闭，联动送（补）风机关闭 |  |
| 8 | 油烟净化设备 | 32000M³H | 1 | 台 | 型号：320 处理风量：32000m³/h颗粒物净化率：≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m3； 功率：400W 1、外壳采用优质201不锈钢板，兼具高强度与耐腐蚀性，表面平整度达工业级标准，防水防腐适用于户外及高湿度场景。 2、电场采用不锈钢材质制作，极板之前的间距≤8mm,以保证净化效果；采用高低压电源，数字显示屏，实时显示运行电流、电压及故障和清洗报警。双区电离设计：​高压放电区：φ0.3mm 不锈钢全触点放电（放电密度提升 25%），实现 0.1μm 级油烟颗粒荷电；​低压集尘区：不锈钢极板折弯成型，电场均匀度达 98.5%，吸附效率较普通电场提升 30%，铝板之前的间距≤8mm,以保证净化效果。 3、设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长；设备检修门采用数字显示屏设计，可实时显示运行电流、电压及故障和清洗报警。 4、采用高低压电源，集成软启动、过载/短路/开路保护，支持多次打火自恢复；灭弧功能可抑制异常放电，防结雾设计避免电场因湿度失效。自适应控制：内置 MCU 芯片实时监测油烟浓度，自动调节输出电压（10-12kV 动态范围），油烟激增时功率提升 20%，低负荷时节能 30%。 5、模块化拼装设计，内部采用多连串多单元组合方式，易于安装清洗方便支持烧碱溶液浸泡清洗，维护后无需复杂校准。 6.所投油烟净化设备聚氯乙烯绝缘电缆检测标准依据GB/T2951.12-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法，经过温度150℃，时间168h的老化试验，老化前后抗张强度变化率不应超过±5%。 7.产品依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂。 8.产品依据GB/T 1732-2020，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据GB/T 6739-2022，漆膜硬度≥4H,检验结果合格；依据GB/T 9286-2021，表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-附着力不应低于2级；依据GB/T 13667.1-2015，金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀100h内，无鼓泡产生,以上检验结果合格 ▲所投产品具有《中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书》、《防变形产品认证证书》和《产品防雷等级认证证书》并依据GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》防雷10级，由第三方检验机构出具的检验报告（报告带有CMA和CNAS） |  |
| 9 | 厨灵智能控制器 | C1 | 2 | 台 | 1、外壳不锈钢制作，内配置空开、交流接触器、综合保护器； 2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢桶 | 500*500 | 2 | 只 | 不锈钢食品级304材质，厚δ=1.2mm |  |
| 2 | 不锈钢桶 | 400*400 | 6 | 只 | 不锈钢食品级304材质，厚δ=1.2mm |  |
| 3 | 不锈钢桶 | 300*300 | 4 | 只 | 不锈钢食品级304材质，厚δ=1.2mm |  |
| 4 | 1/1不锈钢份数盒 | 530*327*150（带盖子） | 40 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.0mm |  |
| 5 | 1/1不锈钢份数盒 | 530*327*100（带盖子） | 40 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.0mm |  |
| 6 | 1/2不锈钢份数盒 | 265*330*150（带盖子） | 40 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.0mm |  |
| 7 | 不锈钢方盘 | 30*40*4.8 | 40 | 只 | 不锈钢304SUS-1.0MM |  |
| 8 | 不锈钢方盘 | 35*50*7 | 50 | 只 | 不锈钢304SUS-1.0MM |  |
| 9 | 不锈钢方盘 | 60*40*4.8 | 50 | 只 | 不锈钢304SUS-1.0MM |  |
| 10 | 不锈钢面盆 | 60cm | 10 | 只 | 不锈钢304SUS-2.5MM |  |
| 11 | 不锈钢面盆 | 50cm | 10 | 只 | 不锈钢304SUS-2.5MM |  |
| 12 | 不锈钢面盆 | 45cm | 10 | 只 | 不锈钢304SUS-2.5MM |  |
| 13 | 304不锈钢短柄饭勺 | 245*70 | 20 | 把 | 不锈钢食品级304材质，厚δ=1.2mm |  |
| 14 | 不锈钢油缸 | 24cm | 10 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 15 | 调料缸 | 18cm | 20 | 只 | 选用304材质，厚δ=1.2mm |  |
| 16 | 不锈钢调味桶 | 16cm | 10 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 17 | 不锈钢物斗 | 28cm | 40 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 18 | 不锈钢物斗 | 38cm | 20 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 19 | 塑料收碗框 | 70*65*60 | 40 | 只 | 食品级PP材料 |  |
| 20 | 洗菜筐 | 630*450*450 | 60 | 只 | 选用PE材料制作，更加耐用耐摔。 |  |
| 21 | 周转箱 | 550*450*350 | 20 | 只 | 选用PE材料制作，更加耐用耐摔。 |  |
| 22 | 圆洗菜筐 | 500*350 | 20 | 只 | 选用PE材料制作，更加耐用耐摔。 |  |
| 23 | 手打炒锅 | 46cm | 2 | 只 | 一体成型，不锈钢304食品级厚δ=2mm |  |
| 24 | 手打锅 | 49cm | 2 | 只 | 一体成型，不锈钢304食品级厚δ=2mm |  |
| 25 | 手打锅 | 60cm | 2 | 只 | 一体成型，不锈钢304食品级厚δ=2mm |  |
| 26 | 六格不锈钢留样保鲜盒 | 34cm*29cm*6.5cm | 4 | 套 | 不锈钢304材质，符合食品级要求，厚δ=1.2mm。 |  |
| 27 | 塑料带轮垃圾桶 | 240L | 15 | 个 | 外壳材质: 全新塑料。 |  |
| 28 | 脚踏式垃圾桶 | 120L | 6 | 只 | 外壳材质: 全新塑料。 |  |
| 29 | 不锈钢淘米篮 | 50cm | 10 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 30 | 不锈钢食品夹 | 13cm | 20 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 31 | 不锈钢万能夹 | 10寸 | 2 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 32 | 钢丝炸篱 | 10" | 30 | 把 | 采用304不锈钢丝，编制而成。 |  |
| 33 | 不粘肉锤 | 大号 | 5 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm,锤面的双面设计使肉质更加鲜美细腻 可悬挂设计更节省空间 |  |
| 34 | 木柄汤勺 | 10两 | 4 | 把 | 食品级304SUS-1.5MM |  |
| 35 | 不锈钢打菜勺 | 4两 | 30 | 把 | 食品级304SUS-1.5MM |  |
| 36 | 木柄铲刀 | 2号 | 2 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 37 | 长柄大铲刀 | 1200*180 | 15 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 38 | 不锈钢漏勺 | 30cm | 10 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 39 | 木柄密漏 | 30cm | 10 | 把 | 不锈钢304SUS-1.5MM |  |
| 40 | 不锈钢长柄水勺 | 18cm | 10 | 把 | 食品级304SUS-2.5MM |  |
| 41 | 不锈钢油网 | 30cm | 5 | 把 | 选用sus304不锈钢丝制作而成 |  |
| 42 | 不锈钢打蛋器 | 12寸 | 10 | 把 | 选用sus304不锈钢丝制作而成 |  |
| 43 | 不锈钢果皮刨 | 8寸 | 10 | 把 | 选用三层复合钢8CRB |  |
| 44 | 不锈钢推丝刨 | 32.5*6.5 | 5 | 把 | 选用sus304不锈钢材质，TPE防滑胶 |  |
| 45 | 不锈钢钢丝刷 | 10寸 | 5 | 把 | 选用sus304不锈钢丝制作而成 |  |
| 46 | 磨刀石 | 180*60*28 | 5 | 块 | 选用双面砥石400/1000 |  |
| 47 | 锅刷 | 10寸 | 10 | 只 | 选用优质竹片 |  |
| 48 | 圆锅架 | 30cm | 2 | 只 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm |  |
| 49 | 批刀 | 1号 | 15 | 把 | 材质选用三层复合钢8CRB |  |
| 50 | 斩刀 | 1号 | 4 | 把 | 材质选用三层复合钢8CRB |  |
| 51 | 剪刀 | 大号 | 15 | 把 | 材质选用三层复合钢8CRB |  |
| 52 | 塑料菜板 | 600*400*30 | 15 | 块 | 采用低密度聚乙烯，耐腐蚀，易清洗，环保材质对人体无害。 |  |
| 53 | 圆塑料菜墩 | 450*150 | 2 | 块 | 采用低密度聚乙烯，耐腐蚀，易清洗，环保材质对人体无害。 |  |
| 54 | 透明储物箱 | 350*400*350 | 30 | 只 | 选用PE材料制作，更加耐用耐摔。 |  |
| 55 | 拖把夹推 | 25cm | 4 | 把 | 选用铝合金杆、全面吸水条 |  |
| 56 | 刮水器 | 55cm | 4 | 把 | 选用铝合金杆优质胶质刮条 |  |
| 57 | 地刷 | 55cm | 4 | 把 | 选用铝合金杆毛刷采用DET强力 |  |
| 58 | 四格不锈钢餐盘保带盖 | 280*220*40 | 650 | 只 | 不锈钢食品级304材质，厚δ=1.0mm |  |
| 59 | 不锈钢双层碗 | 12CM | 1500 | 只 | 不锈钢食品级304材质 |  |
| 60 | 不锈钢筷 | 22.5CM | 2000 | 双 | 不锈钢食品级304材质 |  |
| 61 | 全自手推式洗地机 | 1330*900*1200 | 2 | 台 | 功能:水洗式；充电模式:手动充电；是否带遥控器:无；清扫路线:规划式；液晶显示:无；水箱类型:普通水箱；附加功能:无；导航类型:视觉导航；外观造型:扫地机器人；是否有定时预约功能:无；有无虚拟墙:无；碰撞保护:机械式碰撞；是否自动充电:否；智能类型:不支持智能；电池容量:10000mAh；尘盒容量:50L；噪音:30-40dB；最高高度:100cm；续航时间:3-5h；清扫模式:吸口式 |  |
| 62 | 筷子消毒机 | 750*450*800 | 4 | 台 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm，电压/功率：220v/0.55kw ，紫外线消毒 |  |
| 63 | 不锈钢汤桶架 | 600*600*250 | 3 | 台 | 选用SUS304不锈钢板Φ40方管，排挡式方管实厚δ=1.2mm，每台承重力可达200KG。 |  |
| 64 | 不锈钢保温送餐车 | 700*700*800 | 8 | 辆 | 选用SUS304不锈钢板，台面围板厚δ=1.0mm，脚轮采用尼龙刹车脚轮， 配置温控仪、U型电热管，周边压边，方便清洁防止滑伤，外型美观，操作方便，易于清洁 。 |  |
| 65 | 风幕机 | 1200*183*226 | 1 | 台 | 使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw |  |
| 66 | 风幕机 | 1800*183*226 | 4 | 台 | 使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw |  |
| 67 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜100平方米) | 500*165*340 | 12 | 台 | [材质]:铝材、[灯管]:15WX2、[输入电压]:220V、[(电网电压]:4500V、[电网电流]:9~10MA，灭蝇范围≤100m²，产品符合国家灭虫器特殊要求 |  |

二、报价供应商的要求：

报价供应商具有有效的营业执照。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将法人营业执照、带“▲”的相关认证证书、检测报告的复印件（盖报价单位公章）和市场询价报价表于2025年11月 21日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市百杏中学总务处，联系人：徐主任，联系电话：0513-68958228。电子版资料同步发送电子邮件至邮箱：qdhlxufeng@163.com。

2、项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）

3、拟定支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告或有效的证明文件作为结算付款依据，安装完毕并验收合格后付至合同价的90%；余款在质保期满（从验收合格之日算起）无质量问题后一次性付清（不计利息）。

4、履约保证金为合同价的10%，提交形式：保函或数字人民币或转账或现金等。

5、报价费用说明：报价中应包括完成本项目内容所需要的一切费用，包含但不限于：货物的全部设备材料费、货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费、仓储费、更换、质保服务、施工服务、咨询服务等一切费用，一次包定,不再另行追加。报价单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，涉及拆除、搬运、安装等相关内容，由报价单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

6、所有报价单均需加盖报价单位公章。

7、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级有关部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议等。

启东市百杏中学

2025年11月17日

启东市百杏中学厨房设备采购项目市场询价报价单

| 序号 | 货物名称 | 规格（mm） | 数量 | 单位 | 技术参数 | 品牌 （如有） | 单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  | 小写：￥： |  |  |  |
| 备注（如有其他情况需要说明的）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：