启东市滨海实验学校监控维修改造项目询价公告

- 一、项目基本情况

项目名称：启东市滨海实验学校监控维修改造

采购方式：询价

最高限价：25.5万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

- 二、项目需求

| 启东市滨海实验学校监控维修改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 户外监控摄像头 | 400万筒型全彩夜视网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：44°，垂直视场角：24°，对角视场角：51° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外最远可达50 m，白光最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 防护：IP67 焦距根据现场环境4-12mm可选 ★提供该型号产品彩页或技术白皮书复印件 | 只 | 82 |
| 2 | 户外球机 | 400万6寸23倍全彩轻智能网络高清球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：60.2-3.4度(广角-望远) 补光灯类型：混合补光 补光灯距离：红外照射距离：最远可达150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720) 60Hz: 30fps(2560 × 1440，1920×1080，1280×960，1280×720) 视频压缩标准：H.265;H.264;Smart265 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 报警输入：2路报警输入 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：DC36V ★设备支持防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电（提供公安部检验报告复印件） ★设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦（提供公安部检验报告复印件） ★夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓（提供公安部检验报告复印件） ★提供该型号产品彩页或技术白皮书复印件 | 只 | 6 |
| 3 | 硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265、smart H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 ★具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘（提供公安部检验报告复印件） ★可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入（提供公安部检验报告复印件） ★支持接入具有专家模式的移动侦测摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（提供公安部检验报告复印件） ★提供该型号产品彩页或技术白皮书复印件 | 台 | 4 |
| 4 | 硬盘 | 8T监控专用硬盘，SATA3.0接口，256M缓存，7200转，0通电。 | 块 | 64 |
| 5 | 8口POE交换机 | 8口全千兆POE交换机,≥9个网口，整机功率≥70W。 | 台 | 12 |
| 6 | 16口POE交换机 | - ★交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥16，1000M SFP千兆光接口≥2个，（提供官网截图）； 2）★支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥16个，POE最大输出功率≥200W，PoE满载下整机最大功耗小于等于250W，（提供官网截图）； 3）★设备采用静音无风扇节能设计（提供官网截图）； - 要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）（提供官网截图）； 5）★支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离（提供官网截图）； 6）符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 8）支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 10）支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。 ★提供该型号产品彩页或技术白皮书复印件 | 台 | 1 |
| 7 | 24口POE交换机 （食堂专用） | - ★交换容量≥336G，包转发率≥126Mpps；（以官网最小值为准，要求提供官网截图） 2）固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3）支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 4）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7）支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 8）★提供工信部设备进网许可证复印件。 ★提供该型号产品彩页或技术白皮书复印件 | 台 | 1 |
| 8 | 24口千兆交换机 | - ★交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准，要求提供官网截图） 2）★固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28； 3）要求所投设备MAC地址≥16K； 4）支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 5）支持公有以太网多环保护技术，国际标准为核心以太网设计的二层链路冗余备份协议； 6）支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式； 7）★支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行；（提供官网截图） 8）支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、Syslog、Web； 9）★提供工信部设备进网许可证复印件。 ★提供该型号产品彩页或技术白皮书复印件 | 台 | 1 |
| 9 | 光电转换器 | 千兆单模单纤光纤收发器 | 对 | 15 |
| 10 | 光纤 | 12芯单模光缆 | 米 | 3000 |
| 11 | 室外网线 | 室外防水六类网线 | 箱 | 8 |
| 12 | 网线 | 国标六类非屏蔽双绞线（食堂用，颜色需与原有网线不同） | 箱 | 3 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 2000 |
| 14 | 辅材 | 本项目为改造项目，需各潜在投标人进行现场勘察，改造中涉及到的不在本清单中的所有辅材均有中标人提供，不影响合同总价。包括但不限于：PVC管材、光电转换器，5口POE交换机、各种接头、光纤尾纤、光纤跳线、光纤熔接、室外防水箱、插线板、机房整理等。 | 批 | 1 |
| 15 | 集成费 | 本项目改造所需的交通费、施工费、税点等一切费用。 本项目是对全校室外监控进行改造和新装。其中室外光缆、电源线全部换新到各个分控室外防水箱，中间无接头。防水箱到前端摄像头部分如果线路可以使用则利旧，如无法使用更换线路。新装部分监控从防水箱到前端全部重新布线并套PVC管，摄像头根据覆盖范围就近立柱安装。 所有室外监控摄像头底座需全部更换为不锈钢底座。 如原有监控立杆点位附近有树木遮挡，需进行现场修剪或监控移位，不得影响遮挡摄像头，树木修剪后需及时清运离场，不得影响学校师生正常通行。 食堂原有监控中有10个摄像头网线为五类网线，本次改造重新布线，改为六类网线，颜色需不同于原网线。 原室内所有摄像头接入新硬盘录像机，若出现个别摄像头或线路不正常，需排除故障，不另行计费。更换下来的摄像头、录像机、电缆线等如数移交给校方。 改造后监控需接入学校已有的两套电视墙，实现实时预览（若因软硬件兼容性问题导致接入失败，需更换设备实现该功能，不另行计费）；监控中心和门卫室电脑能预览及回放（电脑校方提供）。 改造完成后全校所有监控录像保存90天以上，所有摄像头应按上级要求规范命名，通道名称要准确反映覆盖区域。 本项目免费质保3年，签订合同前需提供监控设备厂家针对本项目出具的原厂3年免费质保承诺涵，如无法提供采购方有权不予签订合同。 项目改造完后，需无条件接入市教体局安防监控平台，中标后需提供监控厂家关于本项目的接入承诺涵，如无法完成接入视为验收不合格。 | 批 | 1 |
| 注：1.学校原室内外探头、电视墙、解码器等均为海康威视品牌，报价时需充分考虑软硬件兼容性。2.所有证明材料均需加盖报价单位公章。 |  |  |  |  |

三、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.具有有效的营业执照。

- 四、投标保证金

- 免收取。

- 五、响应文件构成

1.营业执照复印件

2.法人身份证明（按附件一格式填写）

3.法人授权委托书（按附件二格式填写，法人参与投标，此项可无）

4.现场踏勘函（按附件三格式填写）

5.质保承诺书（按附件四格式填写）

6.报价表（按附件五格式填写）

7.产品性能参数相关证明材料（按项目需求表依序提供）

以上材料均需加盖报价单位公章，采用A4纸打印（复印）并装订成册，提供1份正本1份副本，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致，以正本为准。

响应文件应装袋密封并盖骑缝章，袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称。

- 六、响应文件递交及开标

响应文件现场递交，递交时间：2025年4月2日 ：9:30-10:00 （北京时间）;

现场开标时间：2025年4月2日 ：10:00（北京时间）；

地点：启东市高新区北海路111号，启东市滨海实验学校致德楼二楼会议室222。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、成交原则

- 符合资格审查、满足采购需求，报价最低者中标。

九、合同签署与履约保证金

中标供应商应在中标通知书发出后30日内，与招标人签订合同，并在合同签订前向招标人指定账户缴纳中标价的10%作为履约保证金，履约期满凭验收报告办理退还手续（无息）。

十、约定事项

1.质量要求：项目需求描述的产品性能参数要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。所供货物需为全新原装合格正品，包装、标志完整。

2.供货及安装：合同签署后15日内完成所有设备供货，送达招标人指定地点，经启东市市场监督管理局检测合格后，30日内按招标人要求完成安装。

3.质保期限：本项目整体免费质保三年。

4.售后服务：在质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在8小时之内上门服务，并在4小时内负责修复。若无法现场修复，应在24小时内提供备用设备，并于10日内完成原设备维修或同型号换新（若该型号已停产，新设备技术标准需不低于原设备）。

5.支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局出具的检验告知书（如有）和采购单位验收合格单等相关证明材料，付至合同价的52.5%；验收合格满1年后，付至合同价的90%，余款于服务期(三年）满，经采购单位认可后，一次性付清（不计利息）。

十一、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人信息

名 称：启东市滨海实验学校

联系人：任老师   联系电话：18106285831

附件一：

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件并盖公章

附件二：

授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 启东市滨海实验学校监控维修改造项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：_____________________________________

日期：

注：提供法定代表人的身份证复印件并盖公章

附件三：

现场踏勘函

启东市滨海实验学校 ：

依据贵单位 启东市滨海实验学校监控维修改造 项目招标文件的要求。我方已于2025年 月 日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘查情况做如下承诺：

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的现场、环境、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘查所发生的所有费用并承担勘查现场的相关责任风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以未完全了解现场情况为理由而向采购方提出任何索赔的要求。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

年	 月 	日

附件四：

质保承诺书

启东市滨海实验学校：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市滨海实验学校监控维修改造项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目整体提供 叁 年免费质保（原厂质保期高于叁年则按原厂承诺执行），并负责终身维修。

2.免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件更换，更换后的货物质保期自更换之日起重新计算。

3.在免费质保期内，我方在接到贵单位电话通知后，在8小时之内上门服务，并在4小时内负责修复。若无法现场修复，我方在24小时内提供备用设备，并于10日内完成原设备维修或同型号换新（若该型号已停产，新设备技术标准需不低于原设备）。

4.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书，并在项目竣工后提供完整的技术资料文档。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

年	 月 	日

附件五：

启东市滨海实验学校监控维修改造项目报价表

| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 汇总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外监控摄像头 | 400万筒型全彩夜视网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：44°，垂直视场角：24°，对角视场角：51° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外最远可达50 m，白光最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 防护：IP67 焦距根据现场环境4-12mm可选 ★提供该型号产品彩页或技术白皮书复印件 | 只 | 82 |  |  |  |
| 2 | 户外球机 | 400万6寸23倍全彩轻智能网络高清球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：60.2-3.4度(广角-望远) 补光灯类型：混合补光 补光灯距离：红外照射距离：最远可达150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720) 60Hz: 30fps(2560 × 1440，1920×1080，1280×960，1280×720) 视频压缩标准：H.265;H.264;Smart265 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 报警输入：2路报警输入 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：DC36V ★设备支持防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电（提供公安部检验报告复印件） ★设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦（提供公安部检验报告复印件） ★夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓（提供公安部检验报告复印件） ★提供该型号产品彩页或技术白皮书复印件 | 只 | 6 |  |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265、smart H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 ★具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘（提供公安部检验报告复印件） ★可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入（提供公安部检验报告复印件） ★支持接入具有专家模式的移动侦测摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（提供公安部检验报告复印件） ★提供该型号产品彩页或技术白皮书复印件 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | 8T监控专用硬盘，SATA3.0接口，256M缓存，7200转，0通电。 | 块 | 64 |  |  |  |
| 5 | 8口POE交换机 | 8口全千兆POE交换机,≥9个网口，整机功率≥70W。 | 台 | 12 |  |  |  |
| 6 | 16口POE交换机 | - ★交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥16，1000M SFP千兆光接口≥2个，（提供官网截图）； 2）★支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥16个，POE最大输出功率≥200W，PoE满载下整机最大功耗小于等于250W，（提供官网截图）； 3）★设备采用静音无风扇节能设计（提供官网截图）； - 要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）（提供官网截图）； 5）★支持基础网络保护策略，能限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离（提供官网截图）； 6）符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 8）支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 10）支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。 ★提供该型号产品彩页或技术白皮书复印件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 24口POE交换机 （食堂专用） | - ★交换容量≥336G，包转发率≥126Mpps；（以官网最小值为准，要求提供官网截图） 2）固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3）支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 4）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7）支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 8）★提供工信部设备进网许可证复印件。 ★提供该型号产品彩页或技术白皮书复印件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 24口千兆交换机 | - ★交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准，要求提供官网截图） 2）★固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28； 3）要求所投设备MAC地址≥16K； 4）支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 5）支持公有以太网多环保护技术，国际标准为核心以太网设计的二层链路冗余备份协议； 6）支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式； 7）★支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行；（提供官网截图） 8）支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、Syslog、Web； 9）★提供工信部设备进网许可证复印件。 ★提供该型号产品彩页或技术白皮书复印件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 光电转换器 | 千兆单模单纤光纤收发器 | 对 | 15 |  |  |  |
| 10 | 光纤 | 12芯单模光缆 | 米 | 3000 |  |  |  |
| 11 | 室外网线 | 室外防水六类网线 | 箱 | 8 |  |  |  |
| 12 | 网线 | 国标六类非屏蔽双绞线（食堂用，颜色需与原有网线不同） | 箱 | 3 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 14 | 辅材 | 本项目为改造项目，需各潜在投标人进行现场勘察，改造中涉及到的不在本清单中的所有辅材均有中标人提供，不影响合同总价。包括但不限于：PVC管材、光电转换器，5口POE交换机、各种接头、光纤尾纤、光纤跳线、光纤熔接、室外防水箱、插线板、机房整理等。 | 批 | 1 | 定制 |  |  |
| 15 | 集成费 | 本项目改造所需的交通费、施工费、税点等一切费用。 本项目是对全校室外监控进行改造和新装。其中室外光缆、电源线全部换新到各个分控室外防水箱，中间无接头。防水箱到前端摄像头部分如果线路可以使用则利旧，如无法使用更换线路。新装部分监控从防水箱到前端全部重新布线并套PVC管，摄像头根据覆盖范围就近立柱安装。 所有室外监控摄像头底座需全部更换为不锈钢底座。 如原有监控立杆点位附近有树木遮挡，需进行修剪或监控移位，不得影响遮挡摄像头，树木修剪后需及时清运离场，不得影响学校师生正常通行。 食堂原有监控中有10个摄像头网线为五类网线，本次改造重新布线，改为六类网线，颜色需不同于原网线。 原室内所有摄像头接入新硬盘录像机，若出现个别摄像头或线路不正常，需排除故障，不另行计费。更换下来的摄像头、录像机、电缆线等如数移交给校方。 改造后监控需接入学校已有的两套电视墙，实现实时预览（若因软硬件兼容性问题导致接入失败，需更换设备实现该功能，不另行计费）；监控中心和门卫室电脑能预览回放（电脑由校方提供）。 改造完成后全校所有监控录像保存90天以上，所有摄像头应按上级要求规范命名，通道名称要准确反映覆盖区域。 本项目免费质保3年，签订合同前需提供监控设备厂家针对本项目出具的原厂3年免费质保承诺涵，如无法提供采购方有权不予签订合同。 项目改造完后，需无条件接入市教体局安防监控平台，中标后需提供监控厂家关于本项目的接入承诺涵，如无法完成接入视为验收不合格。 | 批 | 1 | 定制 |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写）： | 人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 注：1.学校原室内外探头、电视墙、解码器等均为海康威视品牌，报价时需充分考虑软硬件兼容性。2.所有证明材料均需加盖报价单位公章。 |  |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效

报价单位 (盖章) ：

联系人：            联系电话：

日期：  年  月    日