江苏省启东中等专业学校（北校区）计算机专业群建设设备添置项目

询价公告

询价编号：QDZZ2024-05-17XJ

江苏省启东中等专业学校根据《中华人民共和国政府采购法》和启东市政府采购管理的有关规定及启东市教育体育局启教发【2023】10号文件精神，就江苏省启东中等专业学校（北校区）计算机专业群建设设备添置项目进行询价采购(详细内容见采购需求一览表)。

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 物联网全栈智能应用实训系统 | 物联网全栈智能应用实训系统由实训台架、配套硬件资源和配套软件三个部分组合而成。所投产品需符合2024年江苏省及国赛中职组“物联网应用与服务” 赛项的硬件和软件环境要求，所投产品需包含如下实训资源：物联网边缘计算、物联网低代码应用系统开发、室内定位应用技术等相关实训案例、IOT竞赛实训耗材包BJ(NLE-IOT2023)15个/套。 一、实训台架： 1. 符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作； 2. 配备不少于三组网孔操作面板，面板支持走线槽安装，方便学生实训布线，用于部署各类物联网设备，搭建各种物联网应用场景；物联网实训工位可通过转换摆放形态来满足至少两组学生同时进行两项物联网实训操作； 3. 配备强弱电供电系统，至少配备强电供电插座，直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要；直流弱电供电系统具备短路保护系统，同一强度电压下直流弱电短路，该组电压直流弱电系统自动断电，排除短路后自动恢复供电，断电期间不影响其他组不同电压的直流弱电系统使用，满足实训安全需求； 4.配备安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠； 5.工位外观尺寸（长*宽*高）不大于：1200mm*1200mm*2200mm；最大占地面积（长*宽）不大于：2200mm*2200mm；网孔面板尺寸（长*宽）不小于：580mm*1000mm。 二、硬件资源 配套硬件资源部分要集成在一个实训台架上，完成物联网全栈智能应用实训系统实验，其配置需包括：物联网网关模块不少于1个、物联网应用开发终端模块不少于1个、激光对射模组模块不少于1个、综合显示屏模块不少于1个、高频读写模块不少于1个、热敏票据打印模块不少于1个、UHF桌面发卡模块不少于1个、串口服务模块不少于1个、温湿度传模块不少于1个、二氧化碳变送器（485型）模块不少于1个、光照度传感模块不少于1个、ZIGBEE智能节点盒模块不少于6个、ZigBee协调模块（ZigBee3.0）不少于3个、温湿度光照传感模块不少于2个、人体感应传感模块不少于1个、火焰传感模块不少于1个、开关量烟感探测模块不少于1个、风扇模块不少于2个、IoT网络数据采集模块不少于2个、四输入模拟量通讯模块不少于1个、风速传感模块不少于1个、空气质量传感模块不少于1个、可燃气体传感模块不少于1个、微波感应开关模块不少于1个、无线路由模块不少于1个、实训配件包不少于1个、NB-IOT模块不少于2个、LORA模块不少于2个、多功能底座模块不少于8个、可定义传感模块（支持LoRa通讯）不少于2个、可定义传感模块（支持模拟输出）不少于4个、LoRa网关模块不少于1个、UHF射频读写模块不少于1个、二维扫描模块不少于1个、低频读写模块不少于1个、RGB调光控制模块不少于1个、RGB灯条模块不少于1个、USB HUB模块不少于1个、网络摄像模块不少于1个、光照噪声变送模块不少于1个、三色报警灯模块不少于1个、直流电动推杆模块不少于1个、超声波传感模块（485型）不少于1个、行程开关模块不少于1个、接近开关模块不少于1个、限位开关模块不少于1个、二输入模拟量通讯模块不少于2个、8口千兆交换机模块不少于1个、北斗定位模块不少于1个、双联继电模块不少于1个、百叶箱传感模块不少于1个、485型电机调速模块不少于1个、行程开关（单轮式）模块不少于1个、多合一传感模块不少于1个、4G通讯终端模块不少于1个、ZigBee智能节点盒模块（I/O）不少于2个、UWB定位解算终端模块不少于1个、UWB TAG模块不少于1个、UWB高精度定位模块不少于4个、串口终端模块不少于2个、联动控制模块不少于2个、水浸传感模块不少于1个、安全光幕传感模块不少于1个、火焰探测模块不少于1个、电动锁头模块不少于1个、频闪指示灯（红）模块不少于1个、USB转串口线模块不少于2个、RS-232转RS-485的无源转换模块不少于2个、U盘不少于1个、频闪指示灯（黄）模块不少于1个、常亮指示灯（白）模块不少于1个、常亮指示灯（绿）模块不少于1个、转动指示灯（红）模块不少于1个、时间继电模块不少于1个、延时继电模块不少于1个、防盗报警控制模块不少于1个、报警键盘模块不少于1个、紧急按钮模块不少于1个、室内智能三鉴入侵探测模块不少于1个、声光警号模块不少于1个。 三、配套软件功能包括如下： （一）物联网中心网关软件： 1.南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理； 2.南向支持对接各种支持CANbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理； 3.南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理； 4.南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备； 5.北向连接物联网云平台、边缘计算服务系统及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收。 （二）AIoT在线工程实训平台： - 仿真实训系统至少支持以浏览器登录方式和加密工具对PC的认证授权方式进行实训操作； - 仿真实训系统须具备存档（导出）与读档（导入）功能，支持随时保存、读取，根据保存进度，随时继续实训或重新实训； - 实训结果文件存储，至少支持加密工具认证存储和导出存储两种方式； - 仿真工作台须支持图形化形式存放和布局虚拟套件；支持添加连线图，方便教学； - 仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误； - 消息面板可查看设备通信消息； - 仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据； - 仿真的套件部品至少包含：有线传感器、无线传感器、执行器、网关、I/O模块、RFID、终端、负载、电源、其它外设等。具体清单如下： （1）有线传感器： 至少包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等； （2）无线传感器： 至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器等； （3）继电器： 至少包含继电器、双联继电器、单联继电器等； （4）网关： 至少包含新网关、路由器、串口服务器等 （5）I/O模块： 至少包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee协调器、zigbee四输入模拟量模块等； （6）RFID： 至少包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等 （7）终端： 包含PC等； （8）负载： 至少包含警示灯、雾化器、通用负载、风扇、灯泡、水泵等； （9）电源： 至少包含5V、12V、24V、通用等电源； （10）其它外设： 至少包含电压电流变送器、摄像头、LED屏、485转232转换器、USB转232转换器等 - 仿真实训系统操作软件需具备检测功能，通过拖拉图形改变布局，通过接线、配置仿真部件参数等后由自动检测和手动检测两种模式检测操作连接状态并显示实训结果； - 虚拟机服务支持为每位用户提供至少一台独立的虚拟机； - 用户可在AIOT平台上通过SSH终端接入虚拟机，完成物联网中间件配置部署、docker微服务配置部署等工作； - 应用平台支持使用HTTP、MQTT、COAP协议采集设备数据； - 应用平台支持根据采集的设备数据和状态信息创建告警事件，告警事件具备生命周期，可以对告警进行清除和确认操作，告警事件至少支持5个不同等级； - 应用平台支持在内置的非关系型数据库中存储时序数据； - 应用平台支持查询最新的时序数据值和查询特定时间段内的所有数据； - 应用平台支持通过API和WebSocket查询或订阅数据更新； - 应用平台能够监视设备连接状态并触发推送到规则引擎的设备连接事件； - 应用平台支持服务端应用程序向设备发送远程RPC调用； - 应用平台具备规则引擎，能够接收来自设备、设备生命周期事件、API事件、RPC请求等传入的数据，并创建规则节点和规则链对接收的数据进行过滤、转换和执行； - 应用平台支持通过添加数字量和模拟量仪表、地图组件、设备控件、图表、数据卡片等部件，创建自定义数据看板，完成数据可视化展示； - 应用平台支持日志功能，记录用户对设备、规则引擎、数据看板的相关操作； - 应用平台支持MQTT证书认证、设备身份认证、访问令牌认证等信息安全相关的认证方式； - 平台支持ChipStack, HomeAssistant, EdgeX, NodeRed, Grafana, InfluxDB等常见物联网平台组件的部署； 24.在线工程实训平台提供不少于980小时实训时长。 四、IOT竞赛实训耗材包BJ(NLE-IOT2023)： 每个IOT竞赛实训耗材包BJ(NLE-IOT2023)需包含下表所列出的耗材并不少于下表所列出的数量。 序号; 产品名称; 规格参数; 数量; 单位; 备注. 1; 红黑线; φ0.5mm 红黑线; 1; 套. 2; 黄色导线; RV 0.30mm²黄色; 1; 套. 3; 蓝色导线; RV 0.30mm²蓝色; 1; 套. 4; 电工胶; 黑色; 1; 套. 5; 不锈钢 半圆头机牙螺丝; M4*30; 1; 套. 6; 不锈钢十字盘头螺丝; M4*16; 1; 套. 7; 不锈钢垫片; M4*12*1; 1; 套. 8; 不锈钢螺母; M4; 1; 套. 9; 不锈钢十字盘头螺丝; M3*6; 1; 套. 10; 线扎; 3*120mm; 1; 套. 11; 压线帽; 1; 套. 12; 无线射频IC卡; 高频卡; 1; 套. 13; 收银纸; 热敏; 1; 套. 14; 不干胶电子标签; 超高频; 1; 套. 15; 网线; 线长3米; 1; 套. 16; 网线; 线长5米; 1; 套. 17; 插拔式转接头; 1; 套. 18; UHF射频读写器支架固定螺丝; 1; 套. 19; 杜邦线; 母对母 21cm; 1; 套. 20; 插拔式接线端子; 1; 套. 21; 网线; 适合手工加工的单股线; 1; 套. 22; 网络水晶头; 适合手工加工的网络水晶头; 1; 套. 23; 马鞍形扎带固定座; 1; 套. 24; 尼龙扎带; 5*300宽3.6白; 1; 套. 25; DC公头线; 5.5*2.1mm; 1; 套. 26; 自攻螺丝; M3.5*16mm; 1; 套. 27; 自攻螺丝; M3*30mm; 1; 套. 28; 自攻螺丝; M3*16mm; 1; 套. 29; 网孔胀塞; 1; 套. 30; 二进六出端子; 快速接线端子对接卡扣接并线柱623; 1; 套. 31; 接线端子; 按压式接线端子CH-2; 1; 套. 32; 货架挂钩; 1; 套; 用于安装综合显示屏. 33; 岛型工位单组走线槽; 1; 套. 34; 盖型螺母; M6; 1; 套; 用于岛型工位限位杆固定. 35; 半圆头螺丝（镀铬）; M6*35; 1; 套; 用于岛型工位限位杆固定. 36; 半圆头十字组合螺丝; M6*15镀镍; 1; 套; 用于岛型工位组装. | 套 | 2 |
| 备注： 1.所投产品必须符合国家相关标准，需提供全新的、未经使用的、优质产品。 2.以上所有参数要求为最低要求，报价货物的所有参数不允许负偏离。供应商参与报价即视为报价的货物完全响应本询价公告的要求，采购单位验收时将严格按照询价公告的要求执行，发现负偏离即视为验收不合格。 3.报价时请考虑电路改造费用、设备的搬运费用及搬运、安装过程中可能需要的拆门、窗、拆墙和修复门、窗、墙的费用，投标时一次包定，实施过程中不再另行追加。 4.供货期：投标单位须在中标签订合同后的20个工作日内完成供货。 5.产品提供不低于3年免费质保。 6.若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供，该承诺将作为确定成交的参考依据。 |  |  |  |  |

说明：

一、本项目的总价最高限价为人民币肆拾叁万肆仟零肆拾元整，总报价超过或等于总价最高限价均为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.本项目不接受联合体投标。

三、询价采购报价注意事项

1．供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载，下载网址: 启东教育体育信息网(下载网址: http://www.jsqdjyj.com/） 。

2．供应商应按照询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。各投标人在报价时请充分考虑各种因素，投标报价包括货物设计、全部货物及辅材的提供、包装费、仓储费、运杂费（运抵现场）、装卸费、运输保险费、安装费、上楼费、调试费、检测费、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件费、专用工具费、制造及安装过程中的检测费、利润、税金、技术服务指导、咨询费用、售后服务与维保等一切费用，同时投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。询价公告正文中所涉及的内容按正常费用计入，投标时一次包定,不再另行追加。

对采购人提供的货物需求一览表及技术参数，供应商如有疑问，应按本询价公告中规定的期限内提出，否则视为默认，货物需求一览表及技术参数不再作任何修改，成交供应商不得再提任何调整要求。对完成本询价公告中的全部货物、服务使之成为一个完整系统的其余配套材料项目、措施项目等，均由供应商根据现场踏勘情况自行算量后自行计入投标报价中，成交后采购人对该部分不作任何调整。

3．供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（按照附件九格式填写，加盖单位公章）递交至采购单位（注：供应商在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：江苏省启东中等专业学校

联系人：陆老师

联系电话：13921651451

4．报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章，原件备查）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

（4）法定代表人身份证正反面复印件（身份证原件备查）；

（5）质保承诺书（按照附件三格式填写）；

（6）报价货物采购要求响应表（按照附件四格式填写）；

（7）报价表及报价明细表：必须按提供的样表格式（附件五）填写报价，如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

（8）投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式见询价文件附件六）。

（9）供应商信用承诺书（格式见询价文件附件八）

报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

注意：上述材料复印件均须加盖单位公章并提供原件备查，如原件未携带或原件与复印件内容不一致，将被视作无效报价文件。

4.纸质询价响应文件递交

纸质响应文件请于2024年05月24日上午8：30-9：00 密封送至江苏省启东中等专业学校(北校区)实训中心三楼实训处并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

联系电话： 13921651451。

地址：启东市启秀北路536号。

5.开标时间与地点

开标时间：2024年05月24日上午9：00

开标地点：江苏省启东中等专业学校实训中心316室。

6.投标保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关合格证），不允许有负偏离。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务；在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，4 小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到学校通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位（或学校）可另行委托他人修理，所需费用在质保金内予以扣除；保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

3.供货期：成交供应商须于签订合同后20个工作日内将所有货物送至采购单位指定位置。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，接到采购单位通知后，进行安装，确保正常使用。

5.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还（履约期间不计息）。若供应商供货不及时、无理由拒绝供货、供货数量及质量不满足采购单位要求的，采购单位有权视情况扣除履约保证金。情节严重的，采购单位有权终止合同，履约保证金不予退还。

6.约定事项：

（1）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行初验。如初验时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（2）在采购单位收到供应商提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在抽检过程中所破坏的货物，由供应商补全，费用不再追加。

（3）采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与询价公告不一致，采购单位将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

（4）成交供应商不能按规定的时间完成供货安装的，招标人按成交价＊0.5%/天从履约保证金中扣除违约金。

（5）项目验收通过后，成交供应商须按照招标人的要求，将所有货物按照采购人指定的标准，做好二维码的张贴等工作，同时将所有资产分别录入学校的“启东市教育体育局资产管理系统”等资产管理系统中。此项工作作为整体验收的一个部分。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站（http:// www.jsqdjyj.com /）予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在公示期满后十五日内签订合同，否则扣除履约保证金。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

（4）成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交

七、付款方式：所有设备完成供货，通过启东市市场监督管理局检测，完成安装调试并经采购单位验收合格后，凭启东市市场监督管理局出具的告知书（如有）和采购单位验收合格单等相关证明材料，付至合同价的90%；余款从验收合格之日算起至服务期（三年）满，无质量问题后一次性付清（不计利息）。

江苏省启东中等专业学校              2024年5月17日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

江苏省启东中等专业学校：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加编号为QDZZ2024-05-17XJ的江苏省启东中等专业学校（北校区）计算机专业群建设设备添置项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

江苏省启东中等专业学校：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                特授权          代表我公司全权办理针对编号为QDZZ2024-05-17XJ的江苏省启东中等专业学校（北校区）计算机专业群建设设备添置项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年     月    日

附件三：售后服务承诺书

售 后 服 务 承 诺 书

江苏省启东中等专业学校：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加编号为QDZZ2024-05-17XJ的江苏省启东中等专业学校（北校区）计算机专业群建设设备添置项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目整体提供 叁 年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2.免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人应无条件给予全套更换，更换后的货物质保期自更换之日起重新计算。

3.在免费质保期内，我方在接到采购单位电话通知后，将在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

4.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

5．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　 邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年   月   日

附件四：报价货物采购要求响应表

江苏省启东中等专业学校（北校区）计算机专业群建设设备添置项目

编号：QDZZ2024-05-17XJ

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 投标品牌、型号 | 投标货物详细规格参数 | 投标设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件五：报价单

报    价    表

江苏省启东中等专业学校（北校区）计算机专业群建设设备添置项目

编号：QDZZ2024-05-17XJ

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省启东中等专业学校（北校区）计算机专业群建设设备添置项目 | 大写：（￥： ） |  |

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

报 价 明 细 表

江苏省启东中等专业学校（北校区）计算机专业群建设设备添置项目

编号：QDZZ2024-05-17XJ

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌、型号 | 规格、参数 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网全栈智能应用实训系统 |  |  | 物联网全栈智能应用实训系统由实训台架、配套硬件资源和配套软件三个部分组合而成。所投产品需符合2024年江苏省及国赛中职组“物联网应用与服务” 赛项的硬件和软件环境要求，所投产品需包含如下实训资源：物联网边缘计算、物联网低代码应用系统开发、室内定位应用技术等相关实训案例、IOT竞赛实训耗材包BJ(NLE-IOT2023)15个/套。 一、实训台架： 1. 符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作； 2. 配备不少于三组网孔操作面板，面板支持走线槽安装，方便学生实训布线，用于部署各类物联网设备，搭建各种物联网应用场景；物联网实训工位可通过转换摆放形态来满足至少两组学生同时进行两项物联网实训操作； 3. 配备强弱电供电系统，至少配备强电供电插座，直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要；直流弱电供电系统具备短路保护系统，同一强度电压下直流弱电短路，该组电压直流弱电系统自动断电，排除短路后自动恢复供电，断电期间不影响其他组不同电压的直流弱电系统使用，满足实训安全需求； 4.配备安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠； 5.工位外观尺寸（长*宽*高）不大于：1200mm*1200mm*2200mm；最大占地面积（长*宽）不大于：2200mm*2200mm；网孔面板尺寸（长*宽）不小于：580mm*1000mm。 二、硬件资源 配套硬件资源部分要集成在一个实训台架上，完成物联网全栈智能应用实训系统实验，其配置需包括：物联网网关模块不少于1个、物联网应用开发终端模块不少于1个、激光对射模组模块不少于1个、综合显示屏模块不少于1个、高频读写模块不少于1个、热敏票据打印模块不少于1个、UHF桌面发卡模块不少于1个、串口服务模块不少于1个、温湿度传模块不少于1个、二氧化碳变送器（485型）模块不少于1个、光照度传感模块不少于1个、ZIGBEE智能节点盒模块不少于6个、ZigBee协调模块（ZigBee3.0）不少于3个、温湿度光照传感模块不少于2个、人体感应传感模块不少于1个、火焰传感模块不少于1个、开关量烟感探测模块不少于1个、风扇模块不少于2个、IoT网络数据采集模块不少于2个、四输入模拟量通讯模块不少于1个、风速传感模块不少于1个、空气质量传感模块不少于1个、可燃气体传感模块不少于1个、微波感应开关模块不少于1个、无线路由模块不少于1个、实训配件包不少于1个、NB-IOT模块不少于2个、LORA模块不少于2个、多功能底座模块不少于8个、可定义传感模块（支持LoRa通讯）不少于2个、可定义传感模块（支持模拟输出）不少于4个、LoRa网关模块不少于1个、UHF射频读写模块不少于1个、二维扫描模块不少于1个、低频读写模块不少于1个、RGB调光控制模块不少于1个、RGB灯条模块不少于1个、USB HUB模块不少于1个、网络摄像模块不少于1个、光照噪声变送模块不少于1个、三色报警灯模块不少于1个、直流电动推杆模块不少于1个、超声波传感模块（485型）不少于1个、行程开关模块不少于1个、接近开关模块不少于1个、限位开关模块不少于1个、二输入模拟量通讯模块不少于2个、8口千兆交换机模块不少于1个、北斗定位模块不少于1个、双联继电模块不少于1个、百叶箱传感模块不少于1个、485型电机调速模块不少于1个、行程开关（单轮式）模块不少于1个、多合一传感模块不少于1个、4G通讯终端模块不少于1个、ZigBee智能节点盒模块（I/O）不少于2个、UWB定位解算终端模块不少于1个、UWB TAG模块不少于1个、UWB高精度定位模块不少于4个、串口终端模块不少于2个、联动控制模块不少于2个、水浸传感模块不少于1个、安全光幕传感模块不少于1个、火焰探测模块不少于1个、电动锁头模块不少于1个、频闪指示灯（红）模块不少于1个、USB转串口线模块不少于2个、RS-232转RS-485的无源转换模块不少于2个、U盘不少于1个、频闪指示灯（黄）模块不少于1个、常亮指示灯（白）模块不少于1个、常亮指示灯（绿）模块不少于1个、转动指示灯（红）模块不少于1个、时间继电模块不少于1个、延时继电模块不少于1个、防盗报警控制模块不少于1个、报警键盘模块不少于1个、紧急按钮模块不少于1个、室内智能三鉴入侵探测模块不少于1个、声光警号模块不少于1个。 三、配套软件功能包括如下： （一）物联网中心网关软件： 1.南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理； 2.南向支持对接各种支持CANbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理； 3.南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理； 4.南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备； 5.北向连接物联网云平台、边缘计算服务系统及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收。 - AIoT在线工程实训平台： 1.仿真实训系统至少支持以浏览器登录方式和加密工具对PC的认证授权方式进行实训操作； 2.仿真实训系统须具备存档（导出）与读档（导入）功能，支持随时保存、读取，根据保存进度，随时继续实训或重新实训； 3.实训结果文件存储，至少支持加密工具认证存储和导出存储两种方式； 4.仿真工作台须支持图形化形式存放和布局虚拟套件；支持添加连线图，方便教学； 5.仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误； 6.消息面板可查看设备通信消息； 7.仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据； 8.仿真的套件部品至少包含：有线传感器、无线传感器、执行器、网关、I/O模块、RFID、终端、负载、电源、其它外设等。具体清单如下： （1）有线传感器： 至少包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等； （2）无线传感器： 至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器等； （3）继电器： 至少包含继电器、双联继电器、单联继电器等； （4）网关： 至少包含新网关、路由器、串口服务器等 （5）I/O模块： 至少包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee协调器、zigbee四输入模拟量模块等； （6）RFID： 至少包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等 （7）终端： 包含PC等； （8）负载： 至少包含警示灯、雾化器、通用负载、风扇、灯泡、水泵等； （9）电源： 至少包含5V、12V、24V、通用等电源； （10）其它外设： 至少包含电压电流变送器、摄像头、LED屏、485转232转换器、USB转232转换器等 9.仿真实训系统操作软件需具备检测功能，通过拖拉图形改变布局，通过接线、配置仿真部件参数等后由自动检测和手动检测两种模式检测操作连接状态并显示实训结果； 10.虚拟机服务支持为每位用户提供至少一台独立的虚拟机； 11.用户可在AIOT平台上通过SSH终端接入虚拟机，完成物联网中间件配置部署、docker微服务配置部署等工作； 12.应用平台支持使用HTTP、MQTT、COAP协议采集设备数据； 13.应用平台支持根据采集的设备数据和状态信息创建告警事件，告警事件具备生命周期，可以对告警进行清除和确认操作，告警事件至少支持5个不同等级； 14.应用平台支持在内置的非关系型数据库中存储时序数据； 15.应用平台支持查询最新的时序数据值和查询特定时间段内的所有数据； 16.应用平台支持通过API和WebSocket查询或订阅数据更新； 17.应用平台能够监视设备连接状态并触发推送到规则引擎的设备连接事件； 18.应用平台支持服务端应用程序向设备发送远程RPC调用； 19.应用平台具备规则引擎，能够接收来自设备、设备生命周期事件、API事件、RPC请求等传入的数据，并创建规则节点和规则链对接收的数据进行过滤、转换和执行； 20.应用平台支持通过添加数字量和模拟量仪表、地图组件、设备控件、图表、数据卡片等部件，创建自定义数据看板，完成数据可视化展示； 21.应用平台支持日志功能，记录用户对设备、规则引擎、数据看板的相关操作； 22.应用平台支持MQTT证书认证、设备身份认证、访问令牌认证等信息安全相关的认证方式； 23.平台支持ChipStack, HomeAssistant, EdgeX, NodeRed, Grafana, InfluxDB等常见物联网平台组件的部署； 24.在线工程实训平台提供不少于980小时实训时长。 四、IOT竞赛实训耗材包BJ(NLE-IOT2023)： 每个IOT竞赛实训耗材包BJ(NLE-IOT2023)需包含下表所列出的耗材并不少于下表所列出的数量。 序号; 产品名称; 规格参数; 数量; 单位; 备注. 1; 红黑线; φ0.5mm 红黑线; 1; 套. 2; 黄色导线; RV 0.30mm²黄色; 1; 套. 3; 蓝色导线; RV 0.30mm²蓝色; 1; 套. 4; 电工胶; 黑色; 1; 套. 5; 不锈钢 半圆头机牙螺丝; M4*30; 1; 套. 6; 不锈钢十字盘头螺丝; M4*16; 1; 套. 7; 不锈钢垫片; M4*12*1; 1; 套. 8; 不锈钢螺母; M4; 1; 套. 9; 不锈钢十字盘头螺丝; M3*6; 1; 套. 10; 线扎; 3*120mm; 1; 套. 11; 压线帽; 1; 套. 12; 无线射频IC卡; 高频卡; 1; 套. 13; 收银纸; 热敏; 1; 套. 14; 不干胶电子标签; 超高频; 1; 套. 15; 网线; 线长3米; 1; 套. 16; 网线; 线长5米; 1; 套. 17; 插拔式转接头; 1; 套. 18; UHF射频读写器支架固定螺丝; 1; 套. 19; 杜邦线; 母对母 21cm; 1; 套. 20; 插拔式接线端子; 1; 套. 21; 网线; 适合手工加工的单股线; 1; 套. 22; 网络水晶头; 适合手工加工的网络水晶头; 1; 套. 23; 马鞍形扎带固定座; 1; 套. 24; 尼龙扎带; 5*300宽3.6白; 1; 套. 25; DC公头线; 5.5*2.1mm; 1; 套. 26; 自攻螺丝; M3.5*16mm; 1; 套. 27; 自攻螺丝; M3*30mm; 1; 套. 28; 自攻螺丝; M3*16mm; 1; 套. 29; 网孔胀塞; 1; 套. 30; 二进六出端子; 快速接线端子对接卡扣接并线柱623; 1; 套. 31; 接线端子; 按压式接线端子CH-2; 1; 套. 32; 货架挂钩; 1; 套; 用于安装综合显示屏. 33; 岛型工位单组走线槽; 1; 套. 34; 盖型螺母; M6; 1; 套; 用于岛型工位限位杆固定. 35; 半圆头螺丝（镀铬）; M6*35; 1; 套; 用于岛型工位限位杆固定. 36; 半圆头十字组合螺丝; M6*15镀镍; 1; 套; 用于岛型工位组装. | 套 | 2 |  |  |
| 总价 |  | 大写： |  |  | 小写￥： |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件六

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：_2024_年    月        日

附件七

- 启东市政府采购货物质量检测委托书

| 委托单位名称 （盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目内容 |  |  |  |  |  |
| 委托单位参与检测 主要负责人姓名 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 委托采购 代理机构名称 |  |  |  |  |  |
| 采购项目编号 |  | 采购方式 |  |  |  |
| 采购项目 合同签订日期 |  | 供货完成时间 |  |  |  |
| 中标单位名称 |  |  |  |  |  |
| 中标单位联系人 |  | 中标单位 联系电话 |  |  |  |
| 委托单位(盖章)： 2024年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件八：

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件九：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。