启东市学华、百杏幼儿园室内监控项目

询价公告(二次）

询价编号:QDXB2024-04-1（2）XJ

启东市学华、百杏幼儿园根据《中华人民共和国政府采购法》和启东市有关政府采购相关规定及启东市教育体育局启教发【2023】10号文件精神，就启东市学华、百杏幼儿园室内监控项目进行询价采购(详细内容见下表)。

货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 传感器类型 1/3英寸CMOS 像素400万 最大分辨率 2560×1440 扫描方式 逐行扫描 电子快门 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度 0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 信噪比 ＞56dB 最大补光距离 50m（红外） 补光灯 2颗（红外灯） 调整角度 水平：0°～360°； 垂直：0°～78°； 旋转：0°～360° 镜头类型 定焦 镜头接口 M12 镜头焦距 2.8mm 镜头光圈 F2.0 视场角 水平：90°；垂直：50°；对角：107° 光圈控制 固定光圈 近摄距 0.8m 视频压缩标准 H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码 H.264:支持； H.265:支持 视频帧率 50Hz： 主码流(2560× 1440@25fps),辅码流(704×576@25fps); 60Hz： 主码流(2560× 1440@30fps),辅码流(704×480@30fps) 视频码率 H.264:32kbps ~ 4096kbps H.265:12kbps ~ 4096kbps 日夜转换 ICR自动切换 背光补偿 支持 强光抑制 支持 宽动态 支持 白平衡 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 增益控制 手动;自动 降噪 3D降噪 默认分辨率下默认码流 4096kbps（2560×1440） | 54 | 个 |  |
| 2 | 壁挂机柜 | 6U标准网络机柜 | 3 | 个 |  |
| 3 | 开关 | 标准断路开关 | 3 | 个 |  |
| 4 | 插座 | 多孔插线板 | 3 | 个 |  |
| 5 | 交换机 | 1、交换容量≥88Gbps，包转发率≥65.7Mpps 2、端口类型≥24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 (包含两个uplink口，可作为上行口)，2个10GBase-X SFP+端口(uplink 口) 3、★支持PoE供电，PoE整机功耗≥225W，提供官网截图。 4、★MAC地址容量≥16K，提供官网截图 5、★采用100V~240V AC电源供电，电源更易适配，提供官网截图 6、风扇散热，提供官网截图 7、工作温度：0℃～40℃ ，提供官网截图 8、超大机身设计，外形尺寸需≥440mm*210mm*44mm，以满足快速散热需求 9、支持四种模式切换：标准交换、端口隔离、汇聚上联，提供官网截图 10、★提供国家认证CQC认证证书复印件 11、★提供具有CNAS标志的检测报告复印件 12、★提供工信部电信设备进网许可证证书复印件 | 3 | 台 |  |
| 6 | 机柜 | 22U标准网络机柜 | 1 | 个 |  |
| 7 | PDU | 机柜专用PDU | 1 | 个 |  |
| 8 | 交换机 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) 交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率87/166Mpps 机箱尺寸（宽 x 深x 高，单位：mm：442x220x43.6 机箱高度：1U 满配重量（含包材）：3.74 kg 电源类型：内置 AC 电源 最大功耗：50.4 W | 1 | 台 |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 支持最大32路网络视频接入，最多支持160Mbps接入/存储/转发 支持1 路H.265 编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K时预览功能 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T 支持16路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式 支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 ★在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程，提供公安部检测报告复印件 ★应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行，提供公安部检测报告复印件 ★具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击，提供公安部检测报告复印件 ★用于样机升级的固件包采用AES256加密技术加密，提供公安部检测报告复印件 ★升级文件可通过数字签名进行加密，篡改后可给出提示信息，且不能对设备进行升级，提供公安部检测报告复印件 ★设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制，提供公安部检测报告复印件 | 2 | 台 |  |
| 10 | 硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 16 | 块 |  |
| 11 | 显示单元 | 43寸监视器 | 2 | 台 |  |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.0 | 320 | 米 |  |
| 13 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 3840 | 米 |  |

| 学华幼儿园需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 摄像机 | 传感器类型 1/3英寸CMOS 像素400万 最大分辨率 2560×1440 扫描方式 逐行扫描 电子快门 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度 0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 信噪比 ＞56dB 最大补光距离 50m（红外） 补光灯 2颗（红外灯） 调整角度 水平：0°～360°； 垂直：0°～78°； 旋转：0°～360° 镜头类型 定焦 镜头接口 M12 镜头焦距 2.8mm 镜头光圈 F2.0 视场角 水平：90°；垂直：50°；对角：107° 光圈控制 固定光圈 近摄距 0.8m 视频压缩标准 H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码 H.264:支持； H.265:支持 视频帧率 50Hz： 主码流(2560× 1440@25fps),辅码流(704×576@25fps); 60Hz： 主码流(2560× 1440@30fps),辅码流(704×480@30fps) 视频码率 H.264:32kbps ~ 4096kbps H.265:12kbps ~ 4096kbps 日夜转换 ICR自动切换 背光补偿 支持 强光抑制 支持 宽动态 支持 白平衡 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 增益控制 手动;自动 降噪 3D降噪 默认分辨率下默认码流 4096kbps（2560×1440） | 69 | 个 |  |
| 2 | 壁挂 机柜 | 6U标准网络机柜 | 3 | 个 |  |
| 3 | 开关 | 标准断路开关 | 3 | 个 |  |
| 4 | 插座 | 多孔插线板 | 3 | 个 |  |
| 5 | 光纤终端盒 | 4口终端盒 | 4 | 个 |  |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 20 | 芯 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤 | 6 | 个 |  |
| 8 | 交换机 | 1、交换容量≥88Gbps，包转发率≥65.7Mpps 2、端口类型≥24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 (包含两个uplink口，可作为上行口)，2个10GBase-X SFP+端口(uplink 口) 3、★支持PoE供电，PoE整机功耗≥225W，提供官网截图。 4、★MAC地址容量≥16K，提供官网截图 5、★采用100V~240V AC电源供电，电源更易适配，提供官网截图 6、风扇散热，提供官网截图 7、工作温度：0℃～40℃ ，提供官网截图 8、超大机身设计，外形尺寸需≥440mm*210mm*44mm，以满足快速散热需求 9、支持四种模式切换：标准交换、端口隔离、汇聚上联，提供官网截图 10、★提供国家认证CQC认证证书复印件 11、★提供具有CNAS标志的检测报告复印件 12、★提供工信部电信设备进网许可证证书复印件 | 3 | 台 |  |
| 9 | 机柜 | 22U标准网络机柜 | 1 | 个 |  |
| 10 | PDU | 机柜专用PDU | 1 | 个 |  |
| 11 | 交换机 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) 交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率87/166Mpps 机箱尺寸（宽 x 深x 高，单位：mm：442x220x43.6 机箱高度：1U 满配重量（含包材）：3.74 kg 电源类型：内置 AC 电源 最大功耗：50.4 W | 1 | 台 |  |
| 12 | 硬盘录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、2个DV12V输出接口 支持64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 ★可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部检测报告复印件） ★可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频（提供公安部检测报告复印件） ★支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部检测报告复印件） 支持2路后智能人脸检测比对； 不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 ★支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（提供公安部检测报告复印件） ★搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（提供公安部检测报告复印件） ★设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部检测报告复印件） ★支持CGI命令配置设备配置参数（提供公安部检测报告复印件） | 1 | 台 |  |
| 13 | 硬盘录像机 | 支持最大32路网络视频接入，最多支持160Mbps接入/存储/转发 支持1 路H.265 编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K时预览功能 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T 支持16路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式 支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 ★在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程，提供公安部检测报告复印件 ★应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行，提供公安部检测报告复印件 ★具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击，提供公安部检测报告复印件 ★用于样机升级的固件包采用AES256加密技术加密，提供公安部检测报告复印件 ★升级文件可通过数字签名进行加密，篡改后可给出提示信息，且不能对设备进行升级，提供公安部检测报告复印件 ★设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制，提供公安部检测报告复印件 | 1 | 台 |  |
| 14 | 硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 20 | 块 |  |
| 15 | 显示单元 | 43寸监视器 | 2 | 台 |  |
| 16 | 光缆 | 8芯单模 | 350 | 米 |  |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0 | 350 | 米 |  |
| 18 | 传输网线 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 4800 | 米 |  |

备注：以上货物均需符合国家相关标准。

- 本项目的总价最高限价为人民币贰拾柒万玖仟捌佰玖拾柒元叁角（￥279897.30），总报价超过总价最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

三、报价注意事项：

- 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含相关附件、货物运输、安装、调试、税金、质保、售后服务等所有相关一切费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得以检测为由减少供货数量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

2.请各供应商在报价时请充分考虑各种因素[如运输、送货、各种辅材（PVC管材 各类接头 光纤跳纤等）等各种费用]。

3.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市学华幼儿园   启东市百杏幼儿园

联系人：王主任  沈主任

联系电话：13773796970  13861977656

地址：启东市桃源路88号、启东市长江东路108号

4.报价文件构成

（1）资质证明文件（加盖报价单位公章）：

企业法人营业执照复印件

（2）法定代表人授权委托书：按提供的样表填写（附件一）

法定代表人、被授权人身份证复印件（加盖报价单位公章）

（3）报价承诺书：按提供的样表填写（附件二）

（4）质保承诺书：按提供的样表填写（附件三）

（5）报价货物采购要求响应表：必须按提供的样表格式（附件四）填写，对货物需求一览表中的采购要求进行逐条响应，不允许负偏离，否则视为无效报价文件；所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价文件。

（6）报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（附件五）。如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料（包含规格栏中所需提供的证明材料）每页均需加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4.报价文件递交

投标文件请于2024年 5 月 10日上午 7:00-9：00送至启东市慕卿幼儿园门卫（启东市长龙东街442号），逾时则不予受理。当日上午9:30开标，如有特殊情况当日无法开标，则另行通知。如有异议，请与采购单位联系。

联系人：王主任

联系电话：13773796970

地址：启东市长龙东街442号

本次询价如投标服务供应商不足3家，或经评审组评审符合条件的服务供应商不足3家，经采购单位负责人及评审一致批准可继续进行本次采购招标。

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物质保3年，提供全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.交货期：中标供应商须于接到书面供货通知书后的 30 天内送货到指定地方。

4.交货、安装地点：启东市学华幼儿园、启东市百杏幼儿园。

5.验收：成交供应商将合格货物送到采购单位指定地点，先经学校初验收合格，再经启东市市场监督管理局抽检合格后（如有），方可安装、调试。采购单位在收到成交供应商验收申请单（同时提供相关佐证材料）5个工作日内，组织验收小组进行验收并签发验收单。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后由采购单位返还(履约期间不计息)。

7.约定事项：

（1）在成交供应商供货及安装完毕后，须将所有监控设备免费接入启东市教育体育局监控平台，否则，视为验收不合格。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（2）采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与询价公告不一致，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

（4）项目初验收合格后，中标单位必须根据采购单位的要求，将项目所有中标信息等录入“启东教育体育局资产管理与危化品监管平台”（以下简称“资产平台”）中，以及满足“资产平台”系统需要的其他一切相关工作，否则视为项目整体验收不合格。

（5）成交供应商不能按规定的时间完成供货安装的，招标人按成交价＊0.5%/天从履约保证金中扣除违约金。

（6）在本次招标活动中产生的二次搬运等费用均由供应商承担。

(7)如报价时出现不平衡报价，则作为废标处理。

必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保学校正常使用。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市教育体育局信息网予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在收到中标通知书之日起10个工作日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时本单位将对成交供应商记入不良信誉，上报上级主管部门。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

七、付款方式：根据启教发2023【10号】文件精神，项目供货安毕，凭启东市市场监督管理局出具的市监局检验告知书（如有）；安装完毕，经验收合格后付至合同价的90％，余款在从验收合格之日算起至三年质保期满无质量问题后（提供单位证明）付清（不计利息）。

启东市学华幼儿园

启东市百杏幼儿园

2024年5月6日

附件一

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市学华、百杏幼儿园：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                特授权          代表我公司全权办理针对启东市学华、百杏幼儿园室内监控项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年   月   日

附件二：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市学华、百杏幼儿园：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加编号为QDXB2024-04-1（2）XJ的                    进行询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件三：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市学华、百杏幼儿园：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加编号为QDXB2024-04-1（2）XJ 的                    进行询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供 三 年的全免费上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常食品，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　   邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件四：报价货物采购要求响应表

报价货物采购要求响应表

询价编号:QDXB2024-04-1（2）XJ

启东市学华、百杏幼儿园室内监控项目

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 报价货物（服务）响应 | 报价货物参数响应度 （正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附件五：报价表

报    价    表

项目名称：启东市学华、百杏幼儿园室内监控项目

项目编号：QDXB2024-04-1（2）XJ

| 百杏幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 数量 |  | 单价(元) | 品牌 |  | 小计（元） |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学华幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 数量 | 单价(元) |  | 品牌 |  | 小计（元） |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写： （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位：　　　　           　   　（须盖章）

联 系 人：                          .

联系电话：                          .

时    间：                          .