2025年启东市校园安全提升项目

市场询价调研公告

现就2025年启东市校园安全提升项目（升降柱）进行

市场询价调研。欢迎有资质、符合要求的报价单位积极参与。

- 采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动柱 | 1.柱体类型：全自动液压一体式（每根升降柱内部单独配置液压机芯），阻挡柱体直径：219mm；柱体厚度：8mm；柱体高度（拦截高度即有效高度）：600 mm，必须提供由公安部检测中心等单位联合出具的检验检测报告（检测类别：型式检验）复印件并加盖报价单位公章； 2.柱体材质为：304不锈钢，符合GB/T228.1-2010产品标准，延伸强度≥277Mpa，抗拉强度≥599Mpa/，断后伸长率≥63.5%，； 3.产品有关检测项目符合相关要求：①一般要求；②标志；③阻挡高度和间距；④升降性能；⑤警示标识；⑥阻挡性能；⑦电控系统安全性；⑧电磁兼容性；⑨浸水性能；⑩防腐性能；可靠性；环境适应性。上述12项均须符合《防暴升降式阻车路障》（GA/T 1343-2016）中的相关要求，其中阻挡能量（能力）等级达到A1或A2等级；必须提供由公安部检测中心等单位联合出具的检验检测报告（检测类别：型式检验）复印件并加盖报价单位公章； 4.防顶车功能：升降柱在上升过程中，遇到障碍物停止上升动作并能反向下降到底； 5.隔离护圈：运动柱体与地埋柱体之间应设置非金属材质的隔离护圈，以避免地面面板刮花运动柱体； 6. 升降柱结构方式：升降柱为模块化装配式结构，可简易拆装、便于维修； 7.控制装置：有线台控和无线遥控方式，对升降柱进行上升、下降、暂停控制，且无线遥控装置应具有密码保护对接功能和防止误操作的保险开关； 8.机芯防水防尘等级IP68； 9. 下降状态时单个升降柱负载力要求：不小于20吨； 10. 警示装置①：柱体表面3M反光膜，有效宽度不得小于30mm；警示装置②：运动柱体顶部设置LED警示灯带，灯带需要加亚克力灯罩保护； 11. 防撞柱体断电状态：断电后，升降柱体可下降； 12. 操作要求：升降柱上升、下降过程中应能根据要求进行停止运行、继续运行或逆向运行的操作； |
| 2 | 半自动柱 | 13.柱体材质：304不锈钢，符合GB/T228.1-2010产品标准，延伸强度≥277Mpa，抗拉强度≥599Mpa/，断后伸长率≥63.5%； 14.人工按压升降，上升下降4-6秒； 15. 阻挡柱体直径：219mm；柱体厚度：6mm；柱体高度（拦截高度即有效高度）：600 mm； 16.警示方式：3M钻石级反光带，有效宽度不得小于30mm； 17.外筒防腐工艺:不低于静电喷涂防腐工艺； 18：法兰防腐工艺：不低于达克罗防腐工艺； 19.外筒高度：≥870mm； |
| 3 | 可移动柱 | 20.柱体材质：304不锈钢，符合GB/T228.1-2010产品标准，延伸强度≥277Mpa，抗拉强度≥599Mpa/，断后伸长率≥63.5%； 21.阻挡柱体直径：219mm；柱体厚度：6mm；桩体高度：总高度≥1000mm,拦截高度即有效高度：600 mm； 22.警示方式：3M钻石级反光带，有效宽度不得小于30mm； 23.防腐工艺:不低于达克罗防腐工艺； 24.预埋：≥400mm； |
| 4 | 固定柱 | 25.柱体材质：304不锈钢，符合GB/T228.1-2010产品标准，延伸强度≥277Mpa，抗拉强度≥599Mpa/，断后伸长率≥63.5%； 26.阻挡柱体直径：219mm；柱体厚度：6mm；拦截高度即有效高度：600 mm； 27.警示方式：3M钻石级反光带 ，有效宽度不得小于50mm； 28.预埋：≥400mm； |
| 5 | 电控箱 | 29.升降柱控制系统： ①保护功能：具备优先升起反恐保护功能及红外保护接口; ②消防联动：具备消防系统联动控制接口 ③治安联动：具备治安报警系统联动控制接口; ④通道控制：具备单通道和多通道选择控制接口; ⑤远程控制：具备手机APP远程控制接口; ⑥其它功能接口：具备警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外安全光线感应、蓝牙、射频（RFID）远程控制（TCP/IP）等联动接口;控制柜主板上预留内置开、关、停控制按钮和遥控手柄，遥控距离100米以上（空旷无干扰）； 30.机箱：材质为SUS304(室外)、烤漆（室内）； 31.控制稳定性：无信号输入，无操作指令，不会输出信号，不会自动运行； 32.遥控误操作：具备防遥控误操作功能，瞬间点动无效； 33.加密要求：采用无线方式控制，采用调频调制； 34.工作噪音：小于30分贝； 35.工作电压：AC220V，50Hz； 36.防护等级：IP66，可防液体泼溅，能够在室外环境安装； 37.主板联动接口：主板联动接口： ①2组独立地感输入接口（闭合有效）； ②1组红外信号输入接口（闭合有效）； ③1组红绿灯输出接口（继电器输出）； ④2组独立的升、降接口（干接点信号控制）。 |

二、建设学校：约36所市区学校

三、有关要求:

1.质量要求：符合《防暴升降式阻车路障》（中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T 1343-2016）中相关要求及本项目采购需求相关要求。

2.质保要求：本项目免费整体服务期（质保期）为三年（从验收合格之日起）。

3.供货及建设周期：约45日历天。

4.其他要求：（1）采购需求参数中序号为1、3中所需的检测报告（复印件加盖报价单位公章）必须提供，否则视为无效报价。(2）报价单位可自行前往学校现场勘查。

四、报价费用说明：

报价费用说明：市场询价报价为响应及完成项目所需的全部费用包含本项目全部货物及辅材的提供、包装费、仓储费、运杂费（运抵现场）、装卸费、培训费、运输保险费、安装费（含原设备拆除、基础开挖、综合布线、地基基础、排水系统、地面修复等）、税金、售后服务等所有相关费用。

五、履约保证金：成交价的10%，于验收合格后一次性退还。

六、拟定支付方式：所有设备完成供货、安装、调试、培训、正常使用后，凭启东市市场监督管理局出具的检测告知书（如有），经学校初验合格及教体局组织专家终验合格后，付至合同价的50%，满一年无质量问题后付至合同价的95%，余款于验收合格之日起至质保期满，凭学校出具的无质量问题证明一次性付清。

七、需提交的材料：

1、2025年启东市校园安全提升项目市场询价报价表（见附件）

2、报价单位营业执照复印件（加盖报价单位公章）

3、采购需求参数中序号为1、3中所需的检测报告复印件（加盖报价单位公章）

递交材料：2025年4月3日下午5点前将纸质材料送至启东市教育体育局4楼406室。

联系人：技术装备科       电话：0513-80923406

八、其他说明：

1．本次市场询价坚持自愿参与原则，我单位不收取任何费用。

所报价格包含人工、辅材、安装、检测等满足项目正常使用所需的一切费用，请报价单位如实报价。

2．本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考。

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市教育体育局

2025年3月29日

附件：

2025年启东市校园安全提升项目市场询价报价表

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 品牌、型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动柱 | 1.柱体类型：全自动液压一体式（每根升降柱内部单独配置液压机芯），阻挡柱体直径：219mm；柱体厚度：8mm；柱体高度（拦截高度即有效高度）：600 mm，必须提供由公安部检测中心等单位联合出具的检验检测报告（检测类别：型式检验）复印件并加盖报价单位公章； 2.柱体材质为：304不锈钢，符合GB/T228.1-2010产品标准，延伸强度≥277Mpa，抗拉强度≥599Mpa/，断后伸长率≥63.5%； 3.产品有关检测项目符合相关要求：①一般要求；②标志；③阻挡高度和间距；④升降性能；⑤警示标识；⑥阻挡性能；⑦电控系统安全性；⑧电磁兼容性；⑨浸水性能；⑩防腐性能；可靠性；环境适应性。上述12项均须符合《防暴升降式阻车路障》（GA/T 1343-2016）中的相关要求，其中阻挡能量（能力）等级达到A1或A2等级；必须提供由公安部检测中心等单位联合出具的检验检测报告（检测类别：型式检验）复印件并加盖报价单位公章； 4.防顶车功能：升降柱在上升过程中，遇到障碍物停止上升动作并能反向下降到底； 5.隔离护圈：运动柱体与地埋柱体之间应设置非金属材质的隔离护圈，以避免地面面板刮花运动柱体； 6. 升降柱结构方式：升降柱为模块化装配式结构，可简易拆装、便于维修； 7.控制装置：有线台控和无线遥控方式，对升降柱进行上升、下降、暂停控制，且无线遥控装置应具有密码保护对接功能和防止误操作的保险开关； 8.机芯防水防尘等级IP68； 9. 下降状态时单个升降柱负载力要求：不小于20吨； 10. 警示装置①：柱体表面3M反光膜，有效宽度不得小于30mm；警示装置②：运动柱体顶部设置LED警示灯带，灯带需要加亚克力灯罩保护； 11. 防撞柱体断电状态：断电后，升降柱体可下降； 12. 操作要求：升降柱上升、下降过程中应能根据要求进行停止运行、继续运行或逆向运行的操作； |  |  |
| 2 | 半自动柱 | 13.柱体材质：304不锈钢，符合GB/T228.1-2010产品标准，延伸强度≥277Mpa，抗拉强度≥599Mpa/，断后伸长率≥63.5%； 14.人工按压升降，上升下降4-6秒； 15. 阻挡柱体直径：219mm；柱体厚度：6mm；柱体高度（拦截高度即有效高度）：600 mm； 16.警示方式：3M钻石级反光带，有效宽度不得小于30mm； 17.外筒防腐工艺:不低于静电喷涂防腐工艺； 18：法兰防腐工艺：不低于达克罗防腐工艺； 19.外筒高度：≥870mm； |  |  |
| 3 | 可移动柱 | 20.柱体材质：304不锈钢，符合GB/T228.1-2010产品标准，延伸强度≥277Mpa，抗拉强度≥599Mpa/，断后伸长率≥63.5%； 21.阻挡柱体直径：219mm；柱体厚度：6mm；桩体高度：总高度≥1000mm,拦截高度即有效高度：600 mm； 22.警示方式：3M钻石级反光带，有效宽度不得小于30mm； 23.防腐工艺:不低于达克罗防腐工艺； 24.预埋：≥400mm； |  |  |
| 4 | 固定柱 | 25.柱体材质：304不锈钢，符合GB/T228.1-2010产品标准，延伸强度≥277Mpa，抗拉强度≥599Mpa/，断后伸长率≥63.5%； 26.阻挡柱体直径：219mm；柱体厚度：6mm；拦截高度即有效高度：600 mm； 27.警示方式：3M钻石级反光带 ，有效宽度不得小于50mm； 28.预埋：≥400mm； |  |  |
| 5 | 电控箱 | 29.升降柱控制系统： ①保护功能：具备优先升起反恐保护功能及红外保护接口; ②消防联动：具备消防系统联动控制接口 ③治安联动：具备治安报警系统联动控制接口; ④通道控制：具备单通道和多通道选择控制接口; ⑤远程控制：具备手机APP远程控制接口; ⑥其它功能接口：具备警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外安全光线感应、蓝牙、射频（RFID）远程控制（TCP/IP）等联动接口;控制柜主板上预留内置开、关、停控制按钮和遥控手柄，遥控距离100米以上（空旷无干扰）； 30.机箱：材质为SUS304(室外)、烤漆（室内）； 31.控制稳定性：无信号输入，无操作指令，不会输出信号，不会自动运行； 32.遥控误操作：具备防遥控误操作功能，瞬间点动无效； 33.加密要求：采用无线方式控制，采用调频调制； 34.工作噪音：小于30分贝； 35.工作电压：AC220V，50Hz； 36.防护等级：IP66，可防液体泼溅，能够在室外环境安装； 37.主板联动接口：主板联动接口： ①2组独立地感输入接口（闭合有效）； ②1组红外信号输入接口（闭合有效）； ③1组红绿灯输出接口（继电器输出）； ④2组独立的升、降接口（干接点信号控制）。 |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人及联系方式：

年  月   日