江苏省启东中等专业学校

新能源汽车（二期）建设项目市场询价公告

江苏省启东中等专业学校新能源汽车（二期）建设项目即将实施，现就江苏省启东中等专业学校新能源汽车（二期）建设项目进行市场询价调研。

一、采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训车辆 | 2 | 台 | 全新整车（包含随车充电器） 一、基本规格与质保 1.尺寸：长 ≥ 4720 mm;宽 ≥ 1880 mm;高 ≥ 1495 mm;轴距 ≥ 2820 mm;前轮距 ≥ 1610 mm;后轮距 ≥ 1610 mm;最小转弯半径 ≤ 5.4 m 2.质保:整车包修期：≥ 6年或15万公里（以先到者为准）。三电系统（动力电池、驱动电机、电机控制器）质保：首任车主非营运车辆终身保修。 二、动力与续航 1.驱动形式：后轮驱动 (RWD)。 2.电机类型：永磁同步电机。 3.电机性能：最大功率 ≥ 160 kW;最大扭矩 ≥ 330 N·m;0-50km/h加速时间 ≤ 3.1 s 4.电池与续航：电池类型：锂离子电池包。电池总容量 ≥ 56.64 kWh。CLTC工况纯电续驶里程 ≥ 545 km。 5.充电：支持直流快充 (DC)，最大充电功率 ≥ 103 kW，30%-80% SOC充电时间 ≤ 24 分钟。支持交流慢充 (AC)，车载充电机功率 ≥ 7 kW。标配符合国标的家用220V交流充电枪。支持预约充电功能。 6.对外放电 (V2L)：支持 ≥ 6 kW 的VTOL车外放电功能。标配VTOL放电专用排插。 三、底盘与制动 1.制动系统：前制动器：通风盘式。后制动器：盘式。标配智能动力制动系统 (IPB 或同等先进电控制动系统)。标配防抱死制动系统 (ABS)。标配电子制动力分配系统 (EBD)。 标配 dTCS分布式牵引力控制系统 或 牵引力控制系统 (TCS)。标配车辆动态控制系统 (VDC) / 电子稳定控制系统 (ESC)。标配坡道起步控制系统 (HHC)。标配自动驻车系统 (AVH)。 标配电子驻车制动系统 (EPB)。标配刹车优先系统 (BOS)。标配舒适停车控制系统。标配液压制动辅助系统 (HBA)。 2.悬架系统：前悬架：≥ 双球头麦弗逊式独立悬架。后悬架：≥ 五连杆式独立悬架。 3.转向系统：电动助力转向系统 (EPS)。 四、新能源核心技术与热管理 1.电池集成技术：采用电池车身一体化(CTB)技术或同等先进高集成度电池包技术。 2.热管理系统：标配智能宽温域高效热泵空调系统，具备电池冷却/加热功能。 3.电池管理系统：标配分布式动力电池管理系统 (BMS)。 4.能量回收：标配多级可调制动能量回收系统。 5.驾驶模式：标配 ≥ 经济/运动/舒适/雪地 四种驾驶模式选择。 五、■智能驾驶辅助系统 (要求达到 L2+ 级别) 1.系统要求：标配高性能智能驾驶辅助系统，硬件配置需满足以下功能实现需求。 硬件基础(最低要求)： 摄像头数量 ≥ 10个 (含前视多目摄像头)。 毫米波雷达数量 ≥ 5个。 超声波雷达数量 ≥ 12个。 高速导航辅助驾驶(标配或可选)： 支持高速/快速路场景的点到点领航辅助驾驶 (如 HNOA, NOA, NGP 等)，实现自动上下匝道、自主变道超车、车道居中保持、自适应巡航等。 基础驾驶辅助 (标配)： 自适应巡航控制系统 (ACC) 集成式巡航辅助 (ICC) / 车道居中保持 (LCC)。 自动紧急制动 (AEB) - 支持车辆、行人、自行车识别。 前向碰撞预警 (FCW)。 车道偏离辅助 (LDA) 。 盲区监测系统 (BSD)。 开门预警系统 (DOW)。 后方交通穿行预警 (RCTA) 及 制动 (RCTB)。 前方交通穿行预警 (FCTA) 及 制动 (FCTB)。 后向碰撞预警 (RCW)。 拨杆变道（ILCA）。 智能限速（ISLC）。 限速标志识别（SLIF）。 智能限速提醒（ISA)。 智能远光灯（IHBC)。 泊车辅助： 具备代客泊车（AVP）、遥控泊车（RPA）、低速紧急制动（MEB）、倒车雷达（PDC)、侧边距离提醒（SDW)。 六■智能座舱与网联 1.系统要求：标配高性能智能座舱系统。 2.核心配置 (最低要求)： 中控触摸屏尺寸 ≥ 12.5 英寸。全液晶仪表盘尺寸 ≥ 8.8 英寸。5G 网络连接能力。车载WiFi热点。 3.交互功能 (标配)： 四音区智能语音交互：支持连续对话、可见即可说、语义理解、上下文继承。 双桌面系统（如地图桌面/壁纸桌面）可切换。 在线地图导航：支持实时路况、红绿灯倒计时、绿波车速建议、手机互联（如发送目的地到车）。 3D可视化车辆控制界面。 支持手势控制（如特定手势调节空调）。 One ID账号体系：支持多用户个性化设置记忆与自动切换。 仪表盘导航信息显示。 支持深色/浅色模式切换。 4.娱乐与应用 (标配)： 应用商店及海量车载应用扩展能力。车载K歌娱乐系统。支持平行视窗等分屏显示功能（如适用）。 5.远程控制与安全 (标配)： 远程车控：支持通过手机APP实现车门解锁/上锁、空调开启/关闭/预约、车窗控制（需安全确认）、闪灯鸣笛等。行车记录仪功能。 “哨兵模式” 或 驻车安防监控系统。“千里眼” 远程实时影像功能。E-Call紧急救援服务。I-Call智能客服服务。 6.便利功能 (标配)： 整车OTA（空中升级）能力。手机蓝牙/NFC/UWB数字钥匙（支持解锁、启动）。车载ETC：隐藏式或嵌入式设计，支持便捷激活与管理（如APP、微信支付）。 7.音频系统：≥ 8扬声器高保真音响系统。 8.智能上下电功能。 9.手机遥控驾驶功能。 七、安全装备 1.被动安全 (标配)： 前排双安全气囊。前排座椅侧安全气囊。前后一体式侧安全气帘。前排远端侧安全气囊。预紧限力式安全带（前排）。安全带未系提醒（后排）。儿童安全锁。ISO-FIX儿童座椅固定装置。车速感应自动门锁。碰撞感应自动解锁。车身电子防盗系统。 2.主动安全 (部分已包含在智驾中)： 数字式胎压监测系统 (TPMS) - 实时显示胎压数值。 八、舒适与便利配置 1.空调系统： 双温区独立控制自动恒温空调。后排空调出风口。高效过滤器（CN95级或同等及以上标准）。高温杀菌功能。 2.座椅： 主驾驶座椅：≥6向电动调节。副驾驶座椅：≥4向电动调节。 3.门窗与后视镜： 无钥匙进入系统。一键启动系统。四门车窗一键升降（带防夹功能）。支持遥控钥匙升降车窗。外后视镜：电动折叠、锁车自动折叠、电加热除霜。后风窗电加热除雾除霜。 4.充电接口： 前排USB充电接口（≥ Type-A + Type-C）。后排USB充电接口（≥ Type-A + Type-C）。车载12V电源接口（≥1个）。 九、灯光系统 1.外部灯光 (标配)： LED前大灯（具备自动开启、提前开启/延时关闭、高度调节功能）。LED日间行车灯。 LED尾灯（带流水转向灯效果）。LED高位制动灯。LED侧转向灯。 2.内部灯光 (标配)： LED前室内灯。LED后室内灯。LED后备箱照明灯。LED充电口照明灯。 十、外观配置 主动式进气格栅。全景天窗（带电动遮阳帘）。雨刮系统：间歇式无骨雨刮+雨量感应自动调节功能。轮毂：≥ 17英寸铝合金轮毂。门把手：半隐藏式或电动隐藏式门把手。车窗装饰：镀铬或同质装饰条。底盘防护：驱动总成下护板+电池护板。 十一、内饰配置 电容方向盘、方向盘智驾拨片、顶置式眼镜盒、主副驾遮阳板照明灯、主副驾带化妆镜遮阳板。座椅材质：皮革/PVC材质座椅（主/副驾）。后排4：6可放倒座椅。 |
| 2 | 驱动电机解剖模型 | 2 | 台 | 1.基本要求： 1.1车规级新能源汽车电机（磁阻型）； 1.2底座配置移动不锈钢台架。 2.功能要求： 2.1新能源汽车电机及减速器需要内部完整及无烧蚀；三相（U、V、W）接线盒外部完好清洁，并进行颜色区分，插头等附件无损坏。 2.2新能源汽车电机及减速器主体结构按照组装结构层次解剖，完整真实展现电机定子绕组、磁性转子和壳体关系，包括绕组解剖、绕组绝缘、绕组封装等，每个解剖构件清晰并且进行颜色标示，方便可视化教学。 2.3 开放式解剖，采用漆性固锁，防止齿轮和转子旋转导致二次伤害，移动过程中支撑牢靠，与底座连接牢固可靠，脚轮带锁止功能。 2.4电机额定功率(kW)：≥80 2.5底座采用304不锈钢表面，整体解剖的可视水平高度≥1.5m，符合正常可视化高度，以方便讲解，不锈钢表面工艺喷涂不影响教学开展，突显四合一控制器主体结构。 2.6完整解剖可视旋变位置传感器的绕组结构、传感器插头结构和线路针脚。 3.实训与教学任务要求： ■满足新能源汽车运用与维修（600212）专业的相关教学实训要求，主要包括： 3.1熟悉流行的磁阻电机的定子和转子的相位结构，熟悉基本的电力变换电路和相位电路的结构和原理，电路噪声的结构来源。 3.2熟悉电机控制器散热结构，铝合金结构体结构原理 3.3熟悉旋变位置传感器的绕组结构、传感器插头结构和线路针脚，能进行导通测量。 3.4熟悉减速器的三级减速结构，采用的齿轮型制和传动比，齿轮轴承结构和轴承座的锁紧结构和原理。 |
| 3 | 新能源汽车四合一控制器结构展示台 | 2 | 台 | 1.基本要求： 1.1车规级新能源汽车四合一控制器； 1.2底座配置移动不锈钢台架。 2.功能要求： 2.1四合一控制器电器元件需要内部完整及无烧蚀；控制器外部完好清洁，插头等附件无损坏。 2.2四合一控制器电器主体结构按照组装结构层次分离，完整真实展现控制器内部元器件结构和壳体关系，包括DC/DC、电机三相控制、充电逆变单元、控制器散热单元、电流电压监控单元、主接触器单元等，每个元件清晰并且每个元器件配置标牌名称，方便可视化教学。 2.3 前后采用塑性封边并且采用有机玻璃密封，移动过程中不松散保证安全，透光度清晰，与底座连接牢固可靠，脚轮带锁止功能。 2.4四合一控制器额定功率(kW)：≥160 2.5底座采用304不锈钢表面，整体解剖的可视水平高度≥1.5m，符合正常可视化高度，以方便讲解，不锈钢表面工艺喷涂不影响教学开展，突显四合一控制器主体结构。 3.实训与教学任务要求： ■满足新能源汽车运用与维修（600212）专业的相关教学实训要求，主要包括： 3.1熟悉晶闸管、电力MOSFET、IGBT等电力电子器件的结构和原理；熟悉各种基本的整流电路、直流斩波电路、交流—交流电力变换电路和逆变电路的结构和原理，电路噪声的结构来源。 3.2熟悉X及Y型电容在DC/DC和DC/AC电路中的应用和标称参数。 3.3熟悉高压接触器和断电器的结构和电路中的结构设计，非接触式霍尔电流传感器的结构和测量实训 3.4 IGBT场效应管模块在集成四合一控制器的电路结构实训 3.5控制器散热结构，铝合金结构体结构原理 3.6逆变器主体结构原理，高压连接头结构，高压线束结构，高压互锁和电平衡位结构。 |
| 4 | 新能源汽车电池解剖展示台 | 2 | 台 | 一.基本要求 磷酸铁锂电池解剖实训台选用主流新能源磷酸铁锂动力电池，铝壳方形，电动汽车配套材料；每种单体电池各2件，培养学生对磷酸铁锂动力电池（方形）基础知识掌握。 二.功能特点 1.单体电池放在平台上，学员可以对不同型号单体电池，了解磷酸铁锂动力电池3.2V电压平台和基本参数。 2.实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 3.实训台配备解剖完整磷酸铁锂单体电池2件，真实展示磷酸铁锂电池内部结构。 4.设备框架采用一体化全铝合金型材搭建，台面铺装高密度复合板耐油耐腐蚀并易于清洁，带4个带自锁装置万向脚轮，便于移动。 三.技术规格 1.设备外形尺寸（mm）：≥700*500*1500（长*宽*高） 2.动力电池类型：环保型磷酸铁锂动力电池 四.基本配置 磷酸铁锂动力电池（两件，其中一件解剖），可移动平台。 五、实训实验项目 1.磷酸铁锂动力电池结构与原理认知。 2.磷酸铁锂动力电池的端子及对应的功能认知与检测。 |
| 5 | 新能源汽车高压配电箱解剖展示台 | 2 | 台 | - 基本要求： 选用纯电动车高压配电箱总成，通过爆炸分解，总成内部的机械电气结构和相互之间的装配关系清楚的显现在外面。展示高压配电箱内部结构，可对照解剖物，了解高压配电箱结构与原理及线路检测实训。 二、功能特点： 1.可观察内部的机械电气结构和相互之间的装配关系。 2.解剖的纯电动车高压配电箱放置在钣金平板上，可整体放入展示柜内，展示柜上部采用透明亚克力板，下部设有储物柜。 三、技术规格： 1.外形尺寸：≥400*400*1200mm(长*宽*高) 2.工作电压：DC12V 四、实训项目： 纯电动车高压配电箱结构与原理认知实训。 纯电动车高压配电箱拆装与检测实训。 五、基本配置： 解剖的纯电动车高压配电箱、灯光照明组件、二维码展示板、展示柜。 ■应具备APP二维码应用功能，解剖台架匹配与对应的二维码信息课程学习信息标识，扫描设备二维码即可进入系统课程进行自主化学习。 |
| 6 | 电驱动总成装调工作平台 | 1 | 台 | 一、功能特点 1.需围绕新能源车用电机及控制系统，配套电机控制器及动力电源箱。在实现动力总成拆装实训的同时又可实现车用永磁同步电机运行状态演示及常规信号检测。具有新能源汽车动力总成拆装检测、维修考核的功能。 2.产品组成：动力总成拆装实训模块、智能信息采集检测板、驱动能量供给平台、智能电参数测试仪等重要组成件组成。 2.1■动力总成拆装实训模块 （1）电动机类型为三相永磁同步电机。 （2）变速器为单挡固定齿比变速器。 （3）台面上装有不锈钢折弯面板，真不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁，受力均匀，台面下有≥2mm钢板支撑，承重能力强,不易变形。 （4）台面平铺≥5mm厚度绝缘垫，可有效的避免拆装过程中，部件或油污的滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成元件损坏。 （5）平台提供的动力总成完全满足电机绝缘电阻、接地电阻、气密性等检测和调试要求。 （6）电机正常转动时，可借助示波器测量三相电的相位与旋变传感器的信号。 （7）平台具有电机与变速箱分离丝杆机构、电机定转子分离机构、变速箱360°任意翻转机构以及包括差速器轴承分离等拆装检测工装，实现电机与变速器、变速器各齿轮、差速器轴承等分离、清洁、检测、装配。电动机与变速器分离不需要吊装操作，无事故隐患。 （8）平台台面四周设计了油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁。 （9）平台有效解决了学员动力总成拆装与调试的高频率技能训练。 （10）平台采用上下双层结构梁支撑，承重大梁采用80*40的铝合金U型型材制作而成。 2.2■智能信息采集检测板 （1）智能信息采集检测板装有电机低压控制信号输入及输出插头，插头采用比亚迪秦EV低压信号插头，轻松实现对旋变传感器、高低压线束拆检。 （2）智能信息采集检测板装有低压通讯线缆插座，通过配套低压通信线束完成设备动力电源模块与多功能信息采集检测板之间的低压线路装配与连接。 （3）设备配套有电机旋变信号和定子温度信号检测点，具有信号波形、阻值等进行诊断与分析的功能。 （4）可真实设置电机旋变信号及电机温度信号故障，通过协议读取故障码，从而判断故障部位，通过检测排除故障。 2.3驱动能量供给平台 （1）■设备动力电源模块，模块结构选用坚固冷轧钢板，经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷涂等工艺流程，色泽自然、稳定性高、不易变形、耐水、耐老化。 （2）■配套车规级电机控制器，设备通电后，可动态展示电机正反转状态并实现转速可调，硬件加速、换档等操作增加真实实车操作感。 （3）平台配有电机线接口、电机旋变传感器接口及地线接口，可方便连接多功能信息采集检测板为电机供电。 （4）技术平台具有外接电源端口，可采用单相AC220V电源供电，同时控制柜内预留电池供电空间，可实现电机模块的单独运行。 2.4■智能电参数测试仪 是一款多功能带触摸屏操作显示一体的多功能交直流电参数测试仪。 （1）工业触摸屏操作显示：大于等于7英寸；触摸屏：电阻式。 （2）数据存贮功能：每个表头可以存贮大于等于10组数据，方便实验记录。 （3）无线监控、调取任意学生台的实时数据，方便实验室管理；通讯方式：无线通讯。 （4)密码登陆管理，可修改学生台地址。 （5)支持真有效值测量：真有效值测量频率范围：10HZ-2MHZ。 （6)数模双显功能：同时用数字和模拟两种方式显示，点击自动显示放大， （7)自动量程切换，自动超量程报警功能。 （8）测量范围测试范围及精度： ①直流电压表 0-2V 0.5%； 1-400V 0.5% ②直流电流表 0-5A 0.5% ③直流功率表 0-200W 1% ④交流电压表 0-2V 0.5%；1-400V 0.5% ⑤交流电流表 0-5A 0.5% ⑥交流功率表 0-200W 1% ⑦功率因数表 0-1 1% ⑧交流频率表 0-75Hz 1% ⑨交流真有效值表 0-2V，10HZ-2MHZ 0.5% ⑩交流真有效值表 0-30V，10HZ-2MHZ 0.5% 二、技术参数 1.电动机类型为三相永磁同步电机，电动机最大输出扭矩≥310N.m, 额定扭矩≥160N.m, 最大输入功率≥160kW，额定功率≥80kW。 2.变速器为单挡固定齿比变速器。 3.拆装台外观尺寸(长*宽*高):≥2000*1070*740mm。 4.桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，避免拆装过程中部件或油污的滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成元件损坏。 5.控制柜外观尺寸(长*宽*高):≥550*350*1100mm,柜内装有车规线永磁同步电机控制器，接线简洁，功能可靠，可实现电机正反转速1000以内可调，具有硬件启停、调速功能，控制器输出信号：输入电压、电机电流、电机转速，供电电压：DC12V，总功率≥10KW，配备通讯CAN通信接口。 6.控制面板采用5mm亚克历背喷工艺，外观美观大方，色彩丰富不褪色，面板上置机械开关及CAN通信接口。 7.配套提供设备使用手册和原厂维修手册。 三、可完成的实训内容 1.永磁同步电机与变速器的分离 2.永磁同步电机与变速器的组装 3.输入轴齿轮的分离 4.输入轴齿轮的装配 5.副轴齿轮的分离 6.副轴齿轮的装配 7.减速器齿轮的分离 8.减速器齿轮的装配 9.齿轮组磨损状况 10.电机定转分离与安装 11.电机定转子的检测 12.副轴与减速器工作数据的检测 13.减速器的拆卸 四、■配套纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台实训指导书，实训指导书至少包含以下实训项目内容： 实训项目1认识纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台 实训项目2驱动电机气密性检测 实训项目3减速器总成拆卸 实训项目4清洁并组装减速器齿轮组 实训项目5测量减速器轴安装间隙 实训项目6减速器总成安装 实训项目7驱动系统静态测试 实训项目8驱动系统动态测试 五、平台配套工具设备 平台工具标准配置一套（包含下述工具各一件），具体包括： 1.尼龙棒 1件，直径44mm，长度150mm 2.电机前后轴承、差速器轴承安装工装、拆卸定位块、专用工装 各1件 3.转子拆装、支撑专用工具 铝合金材质 1件 4.导向支架 1件，包含弓形架1个，定位轴1根，调整板2块，紧固螺栓8个 5.后箱体摆放定位板 专用工装 1件 6.电机花键手轮 专用工装 1件 7.轴承拆装压力机 20T 1件 8.3爪拉马通用 4寸、6寸、12寸 各1件 9.轴承拉马 1件 万用型，精钢材质，耐磨抗拉 10.管钳 14寸 1件 11.磁通测试仪 1件 12.5V电源 1件 13.三轴轴调整垫片 一组，包括差速器调整垫片（0.50~1.2）、差速器半轴拆卸专用接杆 Cr-V刚制造，表面三层镜面电镀-镍镍铬，硬度最高HRC50 |
| 7 | 新能源一体化集成工量具 | 1 | 套 | （1）11件12.5MM系列绝缘六角套筒：8-21MM； （2）1件12.5mm绝缘棘轮扳手； （3）2件绝缘接杆；125mm、250mm。 （4）1件12.5mm绝缘T型扳手； 200mm。 （5）1件10″绝缘活动扳手； （6）5件12.5mm绝缘六角旋具套筒：4-10mm。 （7）1件绝缘剥线刀。 （8）4件10mm绝缘六角长套筒；8、10、14、17mm。 （9）8件10mm绝缘六角套筒；8、10、12、13、14、17、19、22mm。 （10）2件10mm绝缘接杆；150mm、250mm。 （11）1件10mm绝缘T杆。 （12）1件10mm绝缘快速脱落棘轮扳手。 （13）7件互换式绝缘螺丝刀。 （14）6件绝缘螺丝批；SL 2.5 x 75mmL、SL 4 x 100mmL、SL 5.5 x 125mmL 、#0 x 60mmL、# 1 x 80mmL、# 2 x 100mmL。 （15）1件绝缘尖嘴钳；8″。 （16）1件绝缘斜嘴钳；6″。 （17）1件绝缘钢丝钳；8″。 （18）1件绝缘剥线钳。 （19）1件测电笔。 （20）1件绝缘胶布。 （21）13件绝缘梅花扳手；8～24mm。 （22）13件开口扳手工具托组套；8mm～21mm。 （23）7层工具车 |
| 8 | 充电机 | 1 | 台 | 分段式变电流充电模式，相对于传统恒流充电机，对电池损伤小，充电效率高，且充电机耗电量小，更节能 智能控制组合键设计，操作更简单，一次设置，全程托管 具备电池修复功能，延长电池使用寿命 可满足各种车用蓄电池充电，包括GEL 和AGM 等新型启停电池 输出充电电流 2/10/40A (12V 档) 2/10/20A (24V 档) 输出电压DC 12/24V 充电机外围尺寸 ≧545*545*640mm 电源220V 持续应急启动电流180A(12V) 功率800W 频率50Hz 净重/毛重24/26kg(±2kg) |
| 9 | 人员防护套装 | 4 | 套 | 每套包含绝缘服一套、绝缘手套一副、绝缘鞋一双、头盔一个、护目镜一副。 一、结构型式 1.采用绝缘面料制成。 2.绝缘服(分体式)。 二、主要技术指标 1.断裂强力 ≧450N 2.撕破强力 ≧32N 3.耐热老化性能 125℃X24h 不粘不脆 4.耐寒性能 -25℃X5min，折叠180度，无裂纹 5.耐汽油性能在120号汽油浸泡30s，无裂纹、不发粘 6.耐压性能 试验电压5KV，时间 1min,、发生击穿现象，作业员可作业1000V 以内电压。 7.绝缘服一套重量不大于4.5kg |
| 10 | 绝缘工作台 | 2 | 张 | 1.桌面：采用优质防静电胶皮全覆盖桌面，防静电桌面通过了《国家电子行业标准SJ/T10694-2022规定》的点对点电阻防静电测试。防静电胶皮厚2mm。面板采用三聚氰胺聚合板，厚度50mm； 桌架：钢壁标厚为≧1.2mm的加厚钢管，钢管横截面尺寸为≧40×40mm，防锈漆采用静电喷涂工艺。 2.脚垫：采用可调节的车胎防滑胶承重脚垫。 3.承重≧500kg 4.尺寸：≧1800*800*800mm(长*宽*高).耐压≥10KV。 |
| 11 | 储物柜 | 2 | 张 | 1.柜身优质冷轧钢板经防锈处理，经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成；2.柜身表面采用阿克苏静电粉末喷涂，耐高温，防静电，环保无毒害、无气味。3.储物柜尺寸≧900*850*390（长*宽*高）,柜子成品厚度≧0.7MM。 |
| 12 | 机油回收机 | 1 | 套 | 储油桶容量：70L，能够满足一定量的废机油回收需求。 储油桶材料：采用冷轧钢板，桶身一体拉伸并通过流水线焊接，升降杆与桶身有加强支撑，保证了储油桶的结构强度和稳定性。 量杯材料：使用耐高温进口透明材料一体成型，方便观察油量且具备较好的耐高温性能。 吸油管材料：采用尼龙材质，能耐90℃高温机油，确保在高温环境下正常使用。 量杯抽放油次数：量杯可正常完成抽放油次数不小于10000次， 安全阀压力：储油桶配备安全阀，当压力达到1.5bar时安全阀自动打开，排油压力为1 - 1.2bar， 排油管长度：排油管长度为1.6米。 |
| 备注 |  | 汽修实训室的大小约为200平方，上述报价中包含实训室文化布置（根据学校要求完成展板制作）、设备的安装与调试、电源布线等一切辅材。设备搬运、进实训室以及安装过程中可能需要破门、破窗、破墙以及修复门、窗、墙等费用，正式实施过程中不再另外追加费用。 |  |  |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照；

三、约定事项

1.参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2025年7月14日17：00前，送或寄（以邮戳为准）江苏省启东中等专业学校信息装备部，地址：江苏省启东市汇龙镇启秀北路536号，联系人：陈老师，联系电话：13606285890。

2.报价必须满足上述技术参数的相关要求，否则视为无效报价。

3.付款方式：所有设备完成供货，通过启东市市场监督管理局检测，完成安装调试并经采购单位验收合格后，凭启东市市场监督管理局出具的告知书（如有）和采购单位验收合格单等相关证明材料，付至合同价的90%；余款从验收合格之日起至服务期满（三年），经学校认可后一次性付清。

4.报价费用说明：包括满足本项目功能需求的一切设备(硬件及软件)、配件、辅料等设施设备费用及培训等费用。投标单位自行踏勘现场，如遇现场(包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等) 所有与本次采购及安装需求有不符的情况，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

5.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考。

6.本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

江苏省启东中等专业学校

2025年7月9日

江苏省启东中等专业学校

新能源汽车（二期）建设项目市场询价表

| 序号 | 名称 | 报价品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训车辆 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 驱动电机解剖模型 |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 新能源汽车四合一控制器结构展示台 |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 新能源汽车电池解剖展示台 |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 新能源汽车高压配电箱解剖展示台 |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 电驱动总成装调工作平台 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 新能源一体化集成工量具 |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 充电机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 人员防护套装 |  | 4 | 套 |  |  |
| 10 | 绝缘工作台 |  | 2 | 张 |  |  |
| 11 | 储物柜 |  | 2 | 张 |  |  |
| 12 | 机油回收机 |  | 1 | 套 |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： |  |  |  | 人民币（小写）： |  |

报价单位（盖章）：

报价日期：